Руководство по эксплуатации погружного светильника HYPD.

Оборудование включает:

- Трансформатор, соединенный с комплектом, состоящим из двух ламп: 1шт.

- Вспомогательные приспособления включают:

Крепежная рама: 2шт

держатель: 2шт

красный, желтый и синий экран: 3шт.

уплотнительная прокладка: 2шт

Тип оборудования: HYD-0401

Номинальное напряжение: 230В

Частота: 50Гц

Уровень электрозащиты   -  IP: 68

Выходная мощность трансформатора: 40Вт

Коэффициент мощности: 0.9

- Строение

Оборудование – компактное, современное и водонепроницаемое, оснащено трансформатором соответствующей мощности. По своему усмотрению можно устанавливать другие крепежные рамы цветные фильтры и держатели.

- Эксплуатация

Лучшая видимость достигается при соединении светильника с корпусом фонтанного насоса и регулировке угла между рамой и корпусом светильника, а так же регулировкой положения держателя и диаметра выпускной трубы. По своему усмотрению можно менять цветные фильтры.

- Техническое обслуживание и примечания

- Необходимо соблюдать указанное напряжение и частоту;

- После замены цветового фильтра, поверните фиксатор в исходное положение, оборудование должно быть герметично закрытым до опускания в воду;

- Не следует погружать светильник на глубину превышающую 50мм;

- Температура окружающей среды должна быть не более 40°С;

- Не повредите кабель питания при эксплуатации, проверяйте его каждый раз перед использованием оборудования;

- В случае выхода  светильника из строя, отключите питание, замените лампу на другую с такими же техническими характеристиками. Следите, чтобы в корпус светильника не попала вода, в противном случае дождитесь полного высыхания.

- В связи с невозможностью замены кабеля электропитания снаружи корпуса светильника, в случае его повреждения оборудование становиться непригодным к использованию.

- При необходимости установки кабельной коробки, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

- Оборудование разрешено использовать только в водной среде.

- При работе с оборудованием, используйте защищенный изолированный трансформатор.

Примечание:

- Поворачивая цветовой фильтр в верхней части лампы против часовой стрелки, можно менять цвет излучения по вашему усмотрению, затем поверните фиксатор против часовой стрелки в нужное положение.

- Ослабьте гайку, находящуюся с внешней стороны крепежной рамы и поместите в неё светильник. Откорректируйте угол излучения, поверните корпус светильника  в требуемое положение, затем закрутите гайку для фиксации.

- Соедините раму с выходным патрубком фонтанного насоса и установите крепежную раму в правильное положение как показано на рисунке.

- Вдавите корпус светильника, зафиксированного в крепежной раме, в выходной патрубок как показано на рисунке.

- Вариант 1

- Вариант 2

- При необходимости установите крепежную раму.

- Смонтированный светильник поместите в водоем и положите несколько небольших камней в крепежную раму для фиксирования её в правильном положении. Обратите внимание, что светильник нельзя погружать в воду глубже чем на 50мм, так это снижает эффект излучения.

- Включите кабель в сеть с напряжением 230В и светильник включится.

Гарантии.

Продукция  сертифицирована и соответствует требованиям

государственных стандартов Российской Федерации.

Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего

гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении

потребителем  настоящих правил по эксплуатации .

Гарантийный  срок, правила гарантии, адрес и телефон

гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном

талоне .