# Руководство по эксплуатации устройства для создания декоративного тумана

Устройство предназначено для создания локального тумана с помощью ультразвукового преобразователя, выполненного в виде керамического диска. На диск с электрической  схемы устройства подаются электрические колебания ультразвуковой частоты, которые преобразуются дисками в механические колебания. Излучаемые диском колебания создают на поверхности воды туман и водяную пыль. При этом образуется большое количество отрицательных ионов, которые освежают воздух, а также повышается влажность воздуха и удаляется статическое электричество. Добавив в воду несколько капель Вашего любимого аромата, Вы получите тот же эффект , как и от курильницы.

# Перед началом работы ознакомьтесь с правилами безопасности.

- Только для пользования в помещениях. Не использовать вне помещений.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

- Во время работы устройства не дотрагивайтесь до керамического диска.

- Не извлекайте устройство из воды, удерживая его за датчик уровня воды.

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

- Не размещайте над устройством ёмкость, или любой другой предмет так, чтобы он полностью накрывал устройство. Необходимо создать условия для циркуляции воды с целью охлаждения устройства.

# Правила пользования  устройством.

- Аккуратно поместите устройство в ёмкость с водой. Размер ёмкости не имеет значения. Необходимо только, чтобы над керамическим диском устройства было примерно 3,8 см. воды: если устройство будет слишком глубоко под водой, оно не будет создавать туман. Если же воды не будет достаточно, чтобы накрыть горизонтальную часть датчика уровня воды, то образование тумана прекратится автоматически.

- Соедините шнур питания устройства со шнуром питания трансформатора.

- Подключите трансформатор к розетке переменного тока. Загорание красной индикаторной лампочки на устройстве укажет, что оно включено. Если установка проведена правильно, устройство сразу начнёт создавать туман.

# Основные предложения по оптимальной эксплуатации.

- Не эксплуатируйте установку более 8 часов в день. Подключение трансформатора к таймеру обеспечит Вам возможность работы устройства создания тумана  только тогда, когда это Вам нужно.

- Устройство во время работы выбрасывает вверх небольшие струйки воды. Ёмкость с водой должна быть достаточно большой для того, чтобы не произошло разбрызгивание воды за её края. Не устанавливайте устройство в местах , где расплёскивание или конденсация воды могут повредить мебель, электронные устройства или полы.

- Рекомендуется использовать чистую воду. В случае загрязнения воды, вовремя производите её замену на чистую (грязная вода влияет на образование тумана).

- Не используйте абразивные чистящие вещества при чистке любой части устройства. Вы можете чистить его мягкой тканью в чистой воде.

# Технические характеристики.

| туманники | M10/ M10Led | F1031/ F1651 | M20/ M20LED | M30/ M30LED | M50/ M50LED | F1351/ | F1451/ | F1431/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D (мм) мембраны | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| t пределы oС | +5+55 | +5+55 | +5+55 | +5+55 | +5+55 | +5+55 | +5+55 | +5+55 |
| Расход воды (мл/ч) | 80 | 90 | 180 | 270 | 400 | 500 | 800 | 800 |
| Глубина погружения (мм) | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 50-65 | 45-65 | 63-85 | 63-85 |
| Длина шнура питания (м) | 4 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Подсветка | -/+ | -/+ | -/+ | -/+ | -/+ | + | + | - |
| Согласующий трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение на входе частота тока | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Напряжение на выходе | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 |
| мощность | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 45 | 75 | 45 | 130 | 200 |

Уход за керамическим диском и его замена.

Если после некоторого времени эксплуатации Вы заметите уменьшение количества создаваемого тумана или полное его прекращение, Вам следует либо почистить, либо заменить керамический диск.

Замечание: диск для замены продаётся отдельно

- Отключите питание и извлеките устройство из воды.

- Вставьте ключ в затворное кольцо и поверните его против часовой стрелки.

- Снимите уплотнительное кольцо и керамический диск.

ВАЖНО: Имейте в виду, что диск имеет лицевую и оборотную стороны. Убедитесь в том что диск устанавливаете правильной стороной ( без чёрного кольца), обращённой вверх.

- Удалите с диска  химический осадок мягкой тканью, переустановите старый или установите новый диск и соберите устройство в порядке, обратном указанному выше. Для правильной сборки устройства руководствуйтесь представленным ниже рисунком с изображением деталей входящих в состав устройства.

- Перед сборкой устройства убедитесь в том, что его внутренняя полость полностью сухая.

Имеет сертификат: CE(EMC)   ГОСТ-Р

Ключ

Кольцо с резьбой

Керамическая  мембрана

Прокладка

Пружина