ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   БРЫЗГОЗАЩИТНЫЙ   ДЕКОРАТИВНЫЙ САДОВЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ серии  AQGSB – 104

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам

Шанхай Луби интернейшнл Ко лтд. Но 115, Гу шун роад,Фингпу индустриал парк, Фенгсиан дистрикт, Шанхай , Китай.

Р У К О В О Д С Т В О   П О   Э К С П Л У А Т А Ц И И

Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию изделия

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации изделия детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ :Удлинитель предназначен  использовать для соединения насосов, светильников  и прочего оборудования вне помещений , в саду.

Удлинитель поставляется в комплекте  с сетевой вилкой  ,10 м. электрокабеля и четырьмя брызгозащитными  розетками внутри декоративного корпуса.

Техника безопасности.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электроагрегатом.

- Удлинитель  подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 30 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Указанное на фирменной табличке напряжение переменного тока 220/230 вольт  должно  соответствовать  фактическому напряжению сети.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном изделии. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

Удлинитель и розетки козетки    должен быть защищен от попадания воды и погружения в воду. Конструкция является только брызгозащитной и защищает только от дождя и снега .   Поэтому крышка удлинителя всегда должна быть закрыта.

-     Обеспечьте плотный контакт штепселей подключаемого  оборудования и розеток  !

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить удлинитель  , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Штекер кабеля (вилка ) и розетки  всегда должны  быть сухими.

- Во время подключения удлинителя  к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!  ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат  непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

-    Защищайте контакты  от  попадания воды и замерзания воды в пазах конструкции и розетках.

Ни в коем случае не выключайте питание мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Удлинитель  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .