РУССКИЙ

AQGPF-350 B

ПРОТОЧНЫЙ  БИОФИЛЬТР ДЛЯ ПРУДА

Инструкция по эксплуатации

ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ISO 9001

-  сделано в КНР для России –

Товар сертифицирован.

Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам

Фильтры серии AQGBF  - это комплексный биологический и механический фильтр с возможностью подключения ультрафиолетового фильтра.

Технические характеристики :

Габаритные размеры , мм                                  :   860 х 540 х 400

Максимальный поток , литров в час                  :   12000

Диаметры выходного отверстия , мм                :   19 – 38

Диаметры входного отверстия , мм                   :   70 / 63

Объем фильтрации водоема с рыбами , м 3    :    30

Объем фильтрации водоема без  рыб  , м 3     :    60

Мощность ультрафиолетовой лампы,  ватт      :    24/36

ВНИМАНИЕ !  Ультрафиолетовая лампа не входит в комплектацию, приобретается и

устанавливается отдельно !

Производитель :

Шанхай Луби интернейшнл Ко лтд. Но 115, Гу шун роад,Фингпу индустриал парк, Фенгсиан дистрикт, Шанхай , Китай.

ПРОТОЧНЫЙ БИОФИЛЬТР ДЛЯ ПРУДА

Инструкция по эксплуатации

Прочитайте данную инструкцию для ознакомления с прибором перед первым использованием. Очень важно соблюдать правила техники безопасности для правильной и безопасной эксплуатации данного прибора. По причинам безопасности детям и молодым людям младше 16 лет, а также людям, неспособным распознать потенциально опасные факторы или незнакомым с данной инструкцией, нельзя использовать прибор. Пожалуйста, сохраните данную инструкцию в безопасном месте! В случае смены владельца передайте данную инструкцию новому владельцу вместе с изделием.

Это устройство состоит из: пористого фильтрационного  материала - био-блоков, , а также оборудовано ультрафиолетовой  лампой.

Первым этапом очистки является прохождение воды через ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолетовое излучение,  вырабатываемое лампой, обеспечивает гибель вредных бактерий и микробов и держит под контролем рост водорослей. Следующим этапом очистки воды является слой специальных пористых материалов. Этот материал обеспечивает грубую очистку. Вода проходит также сквозь  био-блоки. Эти фильтрующие материалы устроены так, что на них в течение нескольких недель будут развиваться полезные бактерии, которые перерабатывают органические загрязнения в питательные вещества для растений. Далее вода поступает в пруд .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

РАСПАКОВКА

При обнаружении во время распаковки внешнего повреждения, которое может повлиять на работу важных частей оборудования, немедленно сообщите перевозчику о дефектах, по возможности, в этот же день, и настойчиво требуйте письменной записи данных фактов, а затем свяжитесь со своим продавцом, который уладит остальные вопросы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Проточный  фильтр со встроенной УФС-лампой представляет собой негерметичную  систему для биологической и механической фильтрации нормальной прудовой воды с температурой от +4°C до 35°C. Данный  фильтр предназначен исключительно для частного использования для очистки садовых прудов с рыбой или без рыбы.

Правила техники безопасности

Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне

- Опасное ультрафиолетовое излучение. Лучи из УФС-лампы могут нанести вред глазам и коже! Никогда не используйте УФС-лампу вне корпуса!

- Напорный фильтр с УФС-лампой необходимо устанавливать не менее чем в 2 м от края пруда, чтобы предотвратить падение в пруд.

- Перед включением УФС-лампы фильтра сначала необходимо запустить насос. УФС-лампа не должна работать без протекающей воды.

- Не используйте УФС-лампу напорного фильтра, если соединительный провод, УФС-лампа или корпус повреждены.

- Не используйте УФС-лампу фильтра, когда в воде есть люди.

- Встроенный датчик температуры в УФС-лампе фильтра автоматически выключает ее при перегреве. После охлаждения УФС-лампа включается обратно автоматически.

- Никогда не открывайте корпус УФС-лампы или ее приспособления, если только это четко не указано в инструкции.

- Характеристики сети электропитания должны соответствовать данным на табличке прибора.

- Убедитесь, что УФС-лампа фильтра оснащена реле защиты от тока короткого замыкания (разъединитель или устройство защитного отключения) номиналом 30 мА.

- Всегда отсоединяйте вилки УФС-лампы фильтра и всех устройств, находящихся в воде, прежде чем выполнять какие-либо работы на фильтре.

- Для обеспечения собственной безопасности обратитесь к электрику в случае возникновения каких-либо вопросов или проблем с электрическими соединениями.

- Никогда не погружайте прибор в воду!

- Никогда не используйте установочные, переходные, удлинительные или соединительные кабели без контакта заземления.

- Сетевые кабели электропитания должны иметь поперечное сечение не меньше, чем у резинового шланга с кодом H05RNF.

- Электрические установки рядом с садовыми прудами и плавательными бассейнами должны соответствовать международным и национальным директивам по установке.

- Располагайте соединительные точки в сухом месте и защищайте их от влаги.

- Не переносите и не тяните фильтр за его соединительный провод! Защищайте соединительный провод от тепла, масла и острых краев.

- Прокладывайте шланги и соединительный провод таким образом, чтобы они не создавали препятствий и не могли быть повреждены.

- Регулярно проверяйте и очищайте выход воды в пруд. Выходное отверстие всегда должно быть чистым

- Перед включением фильтра убедитесь, что подсоединенные шланги установлены правильно.

- Никогда не фильтруйте другие жидкости кроме воды.

- При температуре окружающего воздуха ниже нуля необходимо снять фильтр.

- Устанавливайте фильтр в таком месте, где на него не будет попадать прямой солнечный свет.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер  защиты при работе с электроагрегатом.

- установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном напряжении. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от насоса к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

Принцип работы  фильтра

Проточный  фильтр со встроенной УФС-лампой представляет собой  систему фильтрации для биологической и механической очистки прудовой воды.

Насос соединен с входом воды  шлангом.

Механический фильтр

Частицы пыли улавливаются внешней поверхностью фильтрующих губок, прежде чем вода пройдет всю высоту фильтра от края во внутреннюю камеру фильтра.

Биологическое очищение

Поры в фильтрующих губках образуют большую внутреннюю поверхность, которую могут заселять микроорганизмы. Желтые и синие фильтрующие губки отличаются по размеру и плотности. Это создает зоны, в которых вода может протекать с различной скоростью. Зоны с высокой скоростью потока (синие фильтрующие губки) способствуют заселению микроорганизмами, которые преобразуют аммоний в нитраты через нитриды (нитрификация). Зоны с низкой скоростью потока (желтые губки) способствуют заселению анаэробными микроорганизмами, которые превращают нитраты в азот (денитрификация).

- Предварительное осветление прудовой воды

По мере вытекания вода на короткий промежуток времени подвергается воздействию ультрафиолетового излучения под УФС-лампой. Это убивает микробы/бактерии и предотвращает рост водорослей. Затем вода течет от края в фильтр.

Очищенная  вода подается с выхода обратно в садовый пруд по  шлангу или водостоку.

При очистке фильтра дренажный шланг можно подключить к соединению для очистки, через которое грязная вода отводится в систему канализации или на цветочную клумбу.

Определение чистой воды

Чистая вода достигается в том случае, если рыбу или камни на дне пруда можно видеть на глубине 1 м.

Система фильтрации со встроенной УФС-лампой должна работать постоянно, 24 часа в сутки. УФС-лампу фильтра необходимо менять каждые 8000 часов работы, чтобы обеспечить работу с оптимальной эффективностью. Систему фильтрации необходимо регулярно очищать.

Потеря давления вследствие перепада высоты

отрезное отверстие

отрезное отверстие

В таблице выбора предусмотрен максимальный перепад высоты 1 м между поверхностью воды и верхней точкой системы фильтрации. Если разница по высоте превышает 1 м, необходимо использовать соответственно более мощный насос.

Если длина шлангов превышает 4 м, они должны быть рассчитаны на максимальное давление системы.

Чтобы избежать потери давления, отрежьте спиральный ступенчатый шланговый штуцер в соответствующих точках для каждого шланга.

Избегайте ненужных углов и изгибов, которые вносят свой вклад в дальнейшую потерю давления.

Установка и подсоединение  фильтра

Выберите подходящее место для установки  фильтра. Прочитайте инструкции по установке в отношении гарантии чистой воды, а также  следующие указания:

Устанавливайте фильтр таким образом, чтобы он был защищен от затопления. Закрепляйте фильтр так, чтобы он не упал в пруд. Его необходимо размещать не менее чем в 2 м от края пруда.

Устанавливайте фильтр на твердом и ровном основании, например, на плите. Фильтр также можно закопать и наступать на его корпус.

Убедитесь в беспрепятственном доступе к крышке для обеспечения возможности проведения работ на фильтре, например, очистки фильтрующих губок.

Соединительные шланги

Решите, какой диаметр шланга необходим, в соответствии с таблицей выбора. Эксплуатируйте фильтр только с такими напорными шлангами, которые рассчитаны на давление 0,2 бар, т.е. максимальное давление насоса.

Мы рекомендуем нагреть шланг горячей водой, с усилием надеть его на спиральный ступенчатый шланговый штуцер и закрепить шланговым зажимом. Это обеспечит более герметичное соединение.

Чтобы избежать потери давления, отрежьте спиральный ступенчатый шланговый штуцер в соответствующей точке для каждого шланга.

Подключение к входу воды

Наденьте соединительную гайку на черный спиральный ступенчатый шланговый штуцер. Наденьте / закрутите шланг и закрепите его шланговым зажимом. Установите плоское уплотнение в соединительную гайку и плотно затяните на форсунке входа воды.

Мы рекомендуем отводить очищенную воду, например, по небольшому водостоку вместо непосредственной подачи обратно в пруд. Это дополнительно обогащает воду кислородом.

Подключение к соединению для очистки

Дренажный шланг можно оставлять постоянно подключенным к соединению для очистки. Это позволит сливать грязную воду непосредственно в систему канализации или на цветочную клумбу.

Запуск  фильтра

Очень важно прочитать правила техники безопасности перед пуском и соблюдать их.

1. Первое включение насоса

Внимание! УФС-лампа не должна работать без протекающей воды.

2. После пуска насоса убедитесь, что все соединение герметичны. Если нет, устраните утечку и обеспечьте герметичность.

3. Включите вилку фильтра в сеть. Загорится синий мерцающий индикатор питания.

Новый фильтр после установки достигает своей полной эффективности биологической очистки только через несколько недель. Расширенная бактериальная активность начинается только при температуре +10°C или выше.

Очистка и техническое обслуживание фильтра

Фильтр, в основном, не требует технического обслуживания. Однако фильтрующие губки необходимо регулярно очищать.

Со временем в фильтрующих губках откладываются взвешенные вещества и грязь. Эти отложения снижают эффективность фильтра, поэтому фильтрующие губки необходимо регулярно очищать, например, каждые две недели.

Фильтрующие губки необходимо очищать, когда мутная или даже грязная вода вытекает из выхода обратно в пруд.

Промывка фильтрующих губок

Если поток воды слишком низкий вследствие загрязнения фильтрующих губок, фильтрующие губки необходимо промыть .

Не используйте никакие химические чистящие средства, чтобы не убить микроорганизмы в фильтрующих губках.

1. Отключите сетевую розетку фильтра.

2. Выключите насос и убедитесь, что он не может быть нечаянно включен.

3. Снимите все шланги, открутив соединительные гайки.

4. Снимите натяжное кольцо, для этого его нужно открыть.

5. Поднимите крышку с блоком фильтрующих губок. Переверните крышку и положите на чистую поверхность. Фильтрующие губки лежат с пластиной фильтра, направленной вверх.

Следы износа

Фильтрующие губки подвергаются предварительной деформации и могут выпасть вследствие механического напряжения и нормального старения. Это может привести к короткому замыканию в фильтре.

6 Для проверки фильтрующих губок измерьте расстояние между губкой и набивкой фильтра, оно не должно превышать 5 мм.

7. Вытяните фильтрующие губки и очистите их под проточной водой. Хорошо сжимайте фильтрующие губки.

8. Аналогично пунктам 6-7 извлеките другую набивку фильтра и губку.

9. Очистите корпус фильтра и крышку , обрызгав их водой из шланга.

10. Прикрепите все шланги с плоскими уплотнениями или направляющими к соответствующим соединениям, плотно завернув соединительные гайки.

11. Снова запустите фильтр.

- Пористый материал должен промываться не менее одного раза в месяц водой из-под крана, в зависимости от загрязнения пруда.

- Био-блоки должны промываться два раза в год в емкости с прудовой водой (нельзя использовать воду из-под крана!).

Замена УФС-лампы

УФС-лампу необходимо менять каждые 8000 часов работы, чтобы обеспечить работу фильтра с оптимальной эффективностью.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| Вода не становится чище | - Прибор долгое время не использовался - Несоответствующая производительность насоса - Вода очень сильно загрязнена. - Слишком большая популяция рыб и водных животных - Фильтрующие губки загрязнены, кварцевая трубка загрязнена. | - Полная эффективность биологической очистки достигается только через несколько недель. - Выберите насос требуемой производительности - Извлеките водоросли и листья из пруда, замените воду. - Указание: приблизительно 1 кг рыбы на каждые 1000 м3 прудовой воды. - Очистите фильтрующие губки - Снимите УФС-лампу фильтра и очистите кварцевую трубку. |
| Индикатор УФС-лампы не горит | - Сетевая вилка УФС-лампы фильтра не подключена - УФС-лампа неисправна - Плохое соединение - Нет выходной мощности УФС-лампы - Защитная трубка не установлена - УФС-лампа фильтра перегревается | - Подключите сетевую вилку УФС-лампы фильтра - Замените УФС-лампу - Проверьте электрическое соединение - Лампа необходимо менять приблизительно каждые 8000 часов работы, см. порядок замены УФС-лампы - После охлаждения УФС-лампа включается автоматически |

Реестр проб воды на качество

| Дата | Температура | Цвет воды | pH | CO32- | Общая жесткость | NH3/NH4 | NO2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантийные обязательства

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям Государственных Стандартов РФ. Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем настоящих правил по эксплуатации. Гарантийный срок, правила эксплуатации адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом гарантийном талоне.

Внимание ! Гарантийный срок составляет 1 год и действует со дня покупки, указанного в данном

талоне.  Лампа и другие легкоповреждаемые детали не входят в гарантию.

Повреждения вследствие неправильного использования или неосторожности не

входят в гарантию.