СВЕТИЛЬНИКИ ГАЛОГЕНОВЫЕ   ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ  ПРУДА

МОДЕЛИ AQCOD  120

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ISO 9001

-  сделано в КНР   для России –

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам.

Шанхай Луби интернейшнл Ко лтд. Но 115, Гу шун роад,Фингпу индустриал парк, Фенгсиан дистрикт, Шанхай , Китай.

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство , чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию  светильника

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Возможна  подводная и  надводная  работа светильника

2. Технические характеристики

| Напряжение | электросети | 220/230 вольт | 50/60герц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | в светильнике | 12 вольт | 50/60 герц |

Мощность -  модель 120   - Один светильник  20  Ватт

3.Назначение :

- применяется для создания  декоративного освещения  прудов , ручьёв, горок, водопадов, фонтанов, а также для подсветки  садовых растений

4.Техника безопасности.

Внимание!  Перед началом эксплуатации внимательно изучите

инструкцию по эксплуатации.

Запрещается эксплуатация агрегата  лицам моложе 16 лет.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой , или погружаться в нее , даже частично !.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электроагрегатом.

- Светильник  подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 10 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном  светильнике. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Светильник  может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить светильник и трансформатор  , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от светильника  к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат

непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

Защищайте светильник  от замерзания.

Лучше всего хранить светильник  в емкости, полностью заполненной чистой водой, штекер кабеля (вилка ), трансформатор  должен быть сухим. Хранить в  сухом непромерзающем месте.    Можно также прочистить и высушить светильник  и хранить в непромерзающем месте.

- Светильник для освещения пруда можно использовать на любом участке сада. Следите за тем, чтобы лампа находилась на плоской поверхности.

- Когда вы размещаете лампу для освещения пруда под водой, ее нельзя погружать глубже, чем на 0,5 м ниже уровня воды. Если Светильник  будет погружен в воду слишком глубоко, яркость освещения значительно снизится.

- Светильник для освещения пруда следует подключить к заземленной розетке, снабженной защитой от утечки тока в землю.

- Розетка должна располагаться в защищенном от воды месте.

- Соединительный кабель нельзя подвергать воздействию высокой температуры или огня.

- Если вы не собираетесь использовать лампу на протяжении длительного времени, штепсель необходимо вытащить из розетки.

- Не допускайте работу устройства в течение больше чем 8 часов в день.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Лампу для освещения пруда нельзя поднимать или передвигать при помощи кабеля.

- Кабель крепится к лампе посредством водонепроницаемого соединения и в случае повреждения не подлежит замене. При возникновении каких-либо повреждений кабеля дальнейшее использование лампы запрещено.

- Электронные компоненты лампы никогда не должны соприкасаться с водой.

- Лампу для освещения пруда ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать на других электронных приборах.

- Любые ремонтные работы могут выполняться только квалифицированным специалистом.

- При проведении каких-либо работ в воде или поблизости пруда все погруженные в воду или соприкасающиеся с ней приборы должны быть отключены от сети.

- Питающая розетка должна располагаться в защищенном от воды месте.

- Трансформатор может нагреваться! Ни в коем случае не накрывайте трансформатор и используйте его только в хорошо вентилируемом помещении.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией лампы ее кабель и электрические подключения следует проверить на предмет возможных повреждений. Позаботьтесь о том, чтобы штепсель и розетка всегда оставались сухими.

- Гарантии

Светильник  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .

*********