МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ФОНТАННЫЙ  НАСОС

серии  AQOBР / AQOB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам

Шанхай Луби интернейшнл Ко лтд. Но 115, Гу шун роад,Фингпу индустриал парк, Фенгсиан дистрикт, Шанхай , Китай.

Введение

Благодарим за покупку погружного насоса серии AQOB. В данной серии применяются специальные двигатели и характерный дизайн. Насосы данной серии очень удобно эксплуатировать, устанавливать и обслуживать. Для лучшего использования насоса данной серии и обеспечения безопасности, внимательно прочитайте данную инструкцию, прежде чем использовать насос, и сохраните его под рукой для справки в будущем.

Особенности

1. В изделии используется мощный однофазный асинхронный двигатель с конденсатором. Он полностью герметичный (класс герметичности IP68) и оснащен устройством защиты от перегрева.

2. В кожухах и деталях, контактирующих с внешней средой, применяются материалы, стойкие к кислотной и щелочной среде.

3. Насосы данной серии подходят для водной и наземной установки;

4. Используется универсальный выход, подходящий для подсоединения различных типов труб.

Области применения

1. Можно использовать для создания напора в прудах, фонтанах, каналах, водопадах и т.п.

2. Можно использовать для циркуляции воды в прудах и аквариумах выращивания морепродуктов.

3. Насосы данной серии подходят для водной и наземной установки.

4. Используется универсальный выход, подходящий для подсоединения различных типов труб.

Инструкция по эксплуатации

При использовании насоса данной серии сначала выберите нужный выход для плотного подсоединения шланга, а затем подсоедините трубку. Затем установите насос в воду и закрепите его. Если на дне пруда имеются посторонние предметы, поместите несколько плоских камней под насос. Удалите пыль с фильтра, чтобы избежать его засорения. После крепежа насоса данной серии его можно использовать. Если насос не устанавливается в воде, его необходимо поместить ниже уровня воды и подсоединить шланги к выходу на пруд.

Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию насоса

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Не применять для перекачивания грязной воды с частицами текстиля, бумаги, листвы и т.д.  не применять в строительных работах , для перекачивания соленой воды и жидких пищевых продуктов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ :

Категорически запрещается использовать насос для работ с агрессивными средами, химикатами,  а также с горючими, выделяющими газы или взрывоопасными жидкостями

Насос также не предназначен для перекачки  грязной воды  и воды, содержащей песок.

Техника безопасности.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой , или погружаться в нее , даже частично !.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электроагрегатом.

- Насос подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 30 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Указанное на фирменной табличке напряжение переменного тока 220/230 вольт  должно  соответствовать  фактическому напряжению сети.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном насосе. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Насос может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить насос , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от насоса к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат

непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

-      Если дно песчаное, каменистое  или илистое, установите насос на

соответствующую подставку, исключающую засасывание песка или

камней,  ила , иначе насос погружать нельзя.

- Шланг насоса необходимо закрепить. Учитывать максимальную глубину погружения

- Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать + 35 градусов Цельсия.

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

- Согласно закону об ответственности за качество изделий, фирма

- не отвечает за ущерб, причиненный данным   агрегатом в результате:

а) выполнения ремонта вне уполномоченных  сервисных центров ,

б) использования для замены не оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Ввод в эксплуатацию.

- Насос поставляется в комплекте  с сетевой вилкой  и 10 м. электрокабеля.

1.Насос погрузить в воду,  Учитывайте максимальную  и минимальную глубину погружения.

2.Подсоедините электрический провод к сети. Насос готов к работе.

ВНИМАНИЕ !   Категорически запрещается  работа насоса

“ в сухую ”. Насос работает только в погруженном состоянии !

Техническое обслуживание.

Конструкция насоса технически совершенна и не требует регулярного технического обслуживания. Тем не менее для долговременной работы мы рекомендуем периодические проверки состояния насоса.

- Перед любым осмотром  выньте штепсель из розетки.

- Перед хранением или транспортировкой промойте насос чистой водой.

- По мере необходимости, но не реже чем раз в три месяца  прочищайте и промывайте впускной фильтр-сито под струей чистой воды, в том случае, если насос оборудован фильтром.

- Каждые 1-2 месяца проверяйте чистоту состояния  ротора и  турбины насоса. Так как вода содержит растворенные соли, возможно оседание кальциевых , известковых отложений на частях насоса. Особенно внимательно требуется следить за этим, если в Вашем районе вода жесткая.

Снимите переднюю крышку . Затем осторожно вытяните ротор  : промойте их теплой проточной водой  и смойте известковые отложения, если они накопились. Соберите в обратном порядке.

Хранение

Защищайте насос от замерзания.

Лучше всего хранить насос в емкости, полностью заполненной чистой водой, штекер кабеля (вилка ) должен быть сухим. Хранить в непромерзающем месте.

Можно также прочистить и высушить насос и фильтр и хранить в непромерзающем месте.

Внимание

1. Убедитесь, что используемое напряжение и частота соответствуют указанным на табличке насоса.

2. Работа вхолостую без воды запрещена.

3. Убедитесь, что температура среды лежит в диапазоне от 1°C до 45°C.

4. При переноске насоса держитесь за ручки.

5. Если используется удлинитель для кабеля питания, убедитесь в наличии на нем изоляции и поместите в сухое место, где нет воды.

6. Нельзя использовать в среде с большим количеством металлического мусора.

7. При использовании насоса данной серии в пруде или ручье устанавливайте его в такое место, где меньше песка.

8. В случае неисправности отключите электропитание, а затем проводите техническое обслуживание. Если возникла неисправность в кабелях электропитания или других электрических компонентах прибора, необходимо обратиться за помощью к профессионалу и техническому специалисту для ремонта или в магазин / на завод, чтобы избежать большого ущерба.

▲9. Регулярно очищайте компоненты ротора, блок очистки воды и крышку тканевого фильтра (рекомендуем проводить очистку фильтра и крышки блока очистки воды каждые полмесяца), чтобы предотвратить засорение блока очистки воды

▲10. При очистке необходимо сначала открыть крышку, снять блок очистки воды тканевого фильтра, а затем вывернуть крестовой отверткой винты и снять компоненты ротора.

Порядок  выполнения операции

Специальное место для очистки

Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не работает | 1. Насос не подключен к источнику питания. | Подключите источник питания. |
| Двигатель работает шумно | Присутствуют инородные вещества в его водяной камере. | Снимите насос и очистите его. |
| Выходной поток воды недостаточный | 1. Лопастное колесо сломалось 2. Соединительная трубка или корпус фильтра засорились. 3. Напряжение питания недостаточное. | 1. Замените неисправное лопастное колесо. 2. Очистите блок. 3. Отрегулируйте напряжение питания в соответствии с требованиями. |

Техническое обслуживание

1. Если насос не используется длительное время, необходимо дать ему поработать некоторое время в чистой воде, протереть и высушить на воздухе, а затем упаковать.

2. Если температура ниже 0°C, необходимо немедленно слить застойную воду, чтобы избежать замерзания и повреждения прибора.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .

Однако нижеуказанные случаи не отвечают условиям гарантийного ремонта:

1. Повторный ремонт пластмассовых деталей невозможен вследствие поломки человеком или неправильной транспортировки.

2. Чек на покупку отсутствует.

3. Насос не используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации

4. Насос используется в плохих условиях.

5. Насос используется длительное время без воды, что привело к поломке.

Блок-схема изделия

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задняя крышка | 3 | Ручка | 5 | Выход | 7 | Крышка фильтра |
| 2 | Кожух двигателя | 4 | Детали ротора | 6 | фильтр |  |  |