AQGSP-250 \ 250 A

ПЛАВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ( СКИММЕР )

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ISO 9001

-  сделано в КНР для России –

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам

Шанхай Луби интернейшнл Ко лтд. Но 115, Гу шун роад,Фингпу индустриал парк, Фенгсиан дистрикт, Шанхай , Китай.

СКИММЕР  -   ПЛАВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ФОНТАНА

Перед первым использованием данного оборудования внимательно прочитайте инструкцию. Для его правильного и безопасного использования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. С точки зрения безопасности молодым людям возрастом менее 16 лет и тем, кто не может определить опасные факторы или понять инструкцию, нельзя использовать данное  оборудование.

Техника безопасности.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой , или погружаться в нее , даже частично !.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электроагрегатом.

- Изделие  подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 10 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном  изделии. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Изделие может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды. Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить изделие  , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от светильника  к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат    непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

-    Если вы не собираетесь использовать изделие на протяжении длительного времени, штепсель

необходимо вытащить из розетки.

-     Любые ремонтные работы могут выполняться только квалифицированным специалистом.

-    При проведении каких-либо работ в воде или поблизости пруда все погруженные в воду или

соприкасающиеся с ней приборы должны быть отключены от сети.

-     Питающая розетка должна располагаться в защищенном от воды месте.

-   Перед эксплуатацией изделие ,кабель и электрические подключения следует проверить на предмет возможных повреждений. Позаботьтесь о том, чтобы штепсель и розетка всегда оставались сухими.

-  При установке или ремонте данного оборудования источник электропитания необходимо отключать. В то же самое время нужно соблюдать осторожность, чтобы не упасть в воду, особенно, в глубоком или удаленном месте.

-  При приближении холодов уберите данное оборудование. Его вилку необходимо включать в розетку, оснащенную защитным контактом. Такая розетка должна быть установлена в соответствии с применимыми государственными правилами. Вилка должна быть заземлена.

-  Поперечное сечение соединительного кабеля источника электропитания не должно быть меньше, чем у резинового кабеля с маркировкой H05RNF. Удлинитель должен соответствовать стандарту DIN VDE620. В случае проблем необходимо обратиться к профессионалам.

-  Данное оборудование нельзя использовать в сильно кислотной или щелочной воде.

-  Насос не может работать без воды.

-   Когда какой-либо человек находится в воде, это оборудование нельзя использовать.

УСТАНОВКА

Перед установкой прочитайте правила техники безопасности выше.

СРЕДА УСТАНОВКИ

Данное оборудование можно использовать в пруде или бассейне, заполненном водой. Уровень воды не может быть менее 300 мм.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ВИД И КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАЗЕЦ 1

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА – СБОР ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ.

| 1 | КРЫШКА ФИЛЬТРА |
| --- | --- |
| 2 | ГЛАВНЫЙ БУЙ |
| 3 | ГЕРМЕТИЧНЫЙ БУЙ |
| 4 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА БУЯ |
| 5 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС |
| 6 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 7 | ВОДЯНОЙ НАСОС |
| 8 | ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА ГЛАВНОГО КОРПУСА |
| 9 | КОРЗИНА ФИЛЬТРА |
| 10 | ГУБКА |
| 11 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 12 | ГЕРМЕТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА |
| 13 | ВЫХОДНАЯ ГАЙКА |
| 14 | ВЫХОД |

ОБРАЗЕЦ 2

Основные функции этого типа  – сбор загрязнений с поверхности воды и обогащение воды кислородом. Когда вода протекает через фильтр-корзину, насос смешивает воздух с водой и сливает ее в пруд, благодаря чему в нем повышается содержание кислорода.

| 1 | ВОЗДУШНАЯ ТРУБКА |
| --- | --- |
| 2 | ГЛАВНЫЙ БУЙ |
| 3 | ГЕРМЕТИЧНЫЙ БУЙ |
| 4 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА БУЯ |
| 5 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС |
| 6 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ |
| 7 | ВОДЯНОЙ НАСОС |
| 8 | КОРЗИНА ФИЛЬТРА |
| 9 | ГУБКА |
| 10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 11 | ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ |

ОБРАЗЕЦ 3

Основные функции этого типа – сбор загрязнений с поверхности воды и создание фонтана. Это устройство помогает сохранить чистоту пруда. В то же самое время оно создает прекрасный фонтан. Этот образец можно использовать вместе с подсветкой , который сделает пруд разноцветным. Имеется 5 различных типов распылительных форсунок на выбор.

| 1 | РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА |
| --- | --- |
| 2 | НЕБОЛЬШАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА |
| 3 | БОЛЬШАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА |
| 4 | ГЛАВНЫЙ БУЙ |
| 5 | ГЕРМЕТИЧНЫЙ БУЙ |
| 6 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА БУЯ |
| 7 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС |
| 8 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ ФОНТАНА |
| 9 | ВОДЯНОЙ НАСОС |
| 10 | КОРЗИНА ФИЛЬТРА |
| 11 | ГУБКА |
| 12 | КОЛЕНЧАТЫЙ ИЗГИБ |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА

Если есть необходимость в подключении шланга, выберите стандартный шланг производства нашей компании для гарантии его надежности. Чтобы избежать потерь, выберите подходящее положение на ступенчатой муфте, соответствующее шлангу, и обрежьте. Предлагаем использовать горячую воду для нагрева шланга, а затем наденьте или заверните его на ступенчатую муфту. Необходимо использовать подходящий шланговый зажим, что может улучшить герметичность муфты.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В конце каждой части ступенчатой муфты имеется сквозное отверстие. Лучше не использовать излишек изогнутой трубки, который будет увеличивать потери давления.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Полностью установите оборудование и проверьте, не забыли ли что-нибудь.

2. Соедините оборудование с тяжелым предметом.

3. Поместите оборудование с тяжелым предметом в воду вместе, выберите подходящее положение и отрегулируйте длину соединительной цепи, чтобы убедиться в нормальной работе оборудования.

4. Убедитесь, что оборудование заполнено водой, прежде чем помещать его в воду.

5. В самую последнюю очередь подключите источник электропитания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Своевременно очищайте губку, чтобы обеспечить свободный поток воды. Используйте воду для промывки губки вместо поворачивания. Запрещено использовать любые химические моющие средства. Если в детали оборудования появилась трещина, немедленно произведите замену или ремонт, чтобы обеспечить безопасность и нормальную работу оборудования.

Если ремонт затруднен, или требуются какие-либо запасные части, свяжитесь

с нами напрямую.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В комплекте с данным оборудованием прилагаются 2 корзины фильтра. Эти две корзины можно объединить вместе, чтобы получить корзина для тяжелых предметов. В корзину можно положить несколько камней и соединить ее со скиммером  цепью, чтобы оборудование не уплыло далеко.

Пять типов распылительных форсунок на выбор:

ВУЛКАН	ПЕНА	ТЕНТ	ШАМПАНСКОЕ	РАКЕТА

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Оборудование нормально не запускается | 1. Нет электропитания 2. Плохо включена вилка в розетку 3. Водяной насос сломался | 1. Проверьте источник электропитания и розетку. 2. Проверьте насос. |
| Поток воды с выхода фонтана становится меньше | 1. Распылительная форсунка плоха закреплена 2. Слишком загрязнена губка 3. Засорение каналов | 1. Отрегулируйте распылительную форсунку. 2. Очистите губку. 3. Очистите каналы. |
| Оборудование уплывает от заданного положения | 1. Снижение уровня воды 2. Корзина с тяжелыми предметами уплыла | 1. Добавьте воды. 2. Положите в корзину предмет потяжелей |
| Неустойчивость образца 2 | Выходы плохо отрегулированы | Отрегулируйте направление трех выходов. |

Гарантии

Изделие   сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .

*********