Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ    ПОГРУЖНЫХ    ФОНТАННЫХ  НАСОСОВ  серии AP- 333LW; - 377/500/LW; - 388; -333LED;  -333L и серии WP-3000.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям  международным и российским стандартам.

Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную, долговечную и безопасную эксплуатацию насоса

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Технические характеристики насоса:

.

| модель |  | Сила тока (вольт) | Высота подъема (м) | Максимальная производительность (л/час) | Диаметр выпускного парубка (дюйм) | Наличие подсветки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-333 /333LW |  | 12 | 0.65 | 250 | 1/2 | НЕТ |
| AP-377 /500LW |  | 12 | 0.65 | 400 | 1/2 | НЕТ |
| AP-388 /388LW |  | 12 | 1,5 | 750 | 1/2 | НЕТ |
| AP-333L |  | 12 | 0.65 | 250 | 1/2 | Галоге-новая |
| AP-333 LED | 12 |  | 0,65 | 250 | 1/2 | светодиодная |
| WP-3000 | 50 |  | 3,5 | 2850 | ½; ¾; 1 | НЕТ |

Технические характеристики подсветки:

Галогеновая  лампа белого света

Мощность                                                           Ватт               10

Напряжение электросети                                   Вольт            12

Все насосы обладают ступенчатой   регулировкой  потока воды (поворотная крышка на торцевой стороне насоса)!

Назначение :

- аэрация и циркуляция воды в садовых и домашних / офисных прудах, аквариумах.

Насос предназначается для перекачивания чистой пресной воды: питьевой, дождевой. Жидкости других видов перекачивать запрещается

Не применять для перекачивания грязной воды с частицами текстиля, бумаги, листвы и т.д.  не применять в строительных работах, для перекачивания соленой воды и жидких пищевых продуктов.

- подсветка  воды в садовых и домашних / офисных прудах, аквариумах.

Светильник  предназначается для подсвечивания  чистой пресной воды: питьевой, дождевой. Жидкости других видов подсвечивать запрещается

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ:

Категорически запрещается использовать насос для работ с агрессивными средами, химикатами,  а также с горючими, выделяющими газы или взрывоопасными жидкостями

Насос также не предназначен для перекачки  грязной воды  и воды, содержащей песок.

Техника безопасности.

Внимание!  Перед началом эксплуатации внимательно изучите

инструкцию по эксплуатации.

Запрещается эксплуатация агрегата  лицам моложе 16 лет.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса (подсветки) запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой, или погружаться в нее , даже частично !

- Насос подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 10 мА.

- Указанное на фирменной табличке напряжение переменного тока 220/240 вольт  должно  соответствовать  фактическому напряжению сети.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/240 вольт.

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-      Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить насос, используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель , штекер и подсветку на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от насоса к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты!

- ВНИМАНИЕ! При повреждении сетевого кабеля агрегат

непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту!

-      Если дно песчаное, каменистое  или илистое, установите насос на

соответствующую подставку, исключающую засасывание песка или

камней,  ила, иначе насос погружать нельзя.

- Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать + 35 градусов Цельсия.

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

- Согласно закону об ответственности за качество изделий, фирма не отвечает за ущерб, причиненный данным   агрегатом в результате:

а) выполнения ремонта вне уполномоченных  сервисных центров,

б) использования для замены не оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Ввод в эксплуатацию.

- Насос поставляется в комплекте  с сетевой вилкой, и  2 метра  (для помещений) электрокабеля.

1.Насос погрузить в воду,  Учитывайте максимальную  и минимальную глубину погружения.

2.Подсоедините электрический провод к сети. Насос готов к работе.

ВНИМАНИЕ!  Категорически запрещается  работа насоса и подсветки

“ в сухую ”. Насос и подсветка работает только в погруженном состоянии!

Техническое обслуживание.

Конструкция насоса технически совершенна и не требует регулярного технического обслуживания. Тем не менее, для долговременной работы мы рекомендуем периодические проверки состояния насоса.

- Перед любым осмотром  выньте штепсель из розетки.

- Перед хранением или транспортировкой промойте насос чистой водой.

- Каждые 2-3 месяца проверяйте чистоту состояния  ротора и  турбины насоса. Так как вода содержит растворенные соли, возможно, оседание кальциевых, известковых отложений на частях насоса. Особенно внимательно требуется следить за этим, если в Вашем районе вода жесткая.

Снимите переднюю крышку. Затем осторожно вытяните ротор: промойте их теплой проточной водой  и смойте известковые отложения, если они накопились. Соберите в обратном порядке.

Хранение

Защищайте насос от замерзания.

- Лучше всего хранить насос (и подсветку) в емкости, полностью заполненной чистой водой, штекер кабеля (вилка) должен быть сухим.

Можно также прочисть и высушить насос и фильтр и хранить в непромерзающем месте.

Срок годности  при правильной эксплуатации -  не ограничен

Гарантии

Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 – ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.