Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ     ПОГРУЖНЫЕ     ФОНТАННЫЕ  НАСОСЫ   серии JFP

ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ISO 9001

-  сделано в КНР для России –

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и российским стандартам.

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию насоса

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Достоинства прудовых насосов серии JFP:

мощные и многоцелевые.

+ Энергосберегающий двигатель

+ Большой промежуток между  профилактическими чистками насоса

+ Идеальны для слегка загрязненной воды, с мягкими частицами до 6 мм.

+ Ротор насоса типа “Фортекс”

+ Износостойкие керамические втулки для продолжительной работы

+ Защита насоса от перегрузок -термоавтомат.

2. Технические характеристики

| Модель | Потребляемая | Высота | Максимальная | Диам. впускн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | подъема | произв-ть | патрубка |
|  | Ватт | метры | л\час | дюйм |
| JGP 15000 | 390 | 7 | 15000 | 1,5 |
| JGP 20000 | 450 | 8 | 20000 | 1,5 |
| JGP 25000 | 520 | 8 | 25000 | 1,5 |

Напряжение электросети : 220/230 вольт, 50/60 герц.

Длина электрокабеля – 10 метров.

Диаметр выпускного отверстия – 1,5 дюйм.

3.Назначение :

- применяется для создания ручьёв, горок, водопадов, фонтанов, а также для

подачи воды в фильтрационные системы и т.п.

Насос предназначается д  ля перекачивания чистой пресной воды: питьевой, дождевой .Жидкости других видов перекачивать запрещается .

Не применять для перекачивания грязной воды с частицами текстиля, бумаги, листвы и т.д.  не применять в строительных работах , для перекачивания соленой воды и жидких пищевых продуктов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ :

Категорически запрещается использовать насос для работ с агрессивными средами, химикатами,  а также с горючими, выделяющими газы или взрывоопасными жидкостями

Насос также не предназначен для перекачки  грязной воды  и воды, содержащей песок.

4.Техника безопасности.

Внимание!  Перед началом эксплуатации внимательно изучите

инструкцию по эксплуатации.

Запрещается эксплуатация агрегата  лицам моложе 16 лет.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой , или погружаться в нее , даже частично !.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электроагрегатом.

- Насос подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 10 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Указанное на фирменной табличке напряжение переменного тока 220/230 вольт  должно  соответствовать  фактическому напряжению сети.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном насосе. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Насос может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить насос , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от насоса к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат

непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

-      Если дно песчаное, каменистое  или илистое, установите насос на

соответствующую подставку, исключающую засасывание песка или

камней,  ила , иначе насос погружать нельзя.

- Шланг насоса необходимо закрепить. Учитывать максимальную глубину погружения

- Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать + 35 градусов Цельсия.

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

- Согласно закону об ответственности за качество изделий, фирма

- не отвечает за ущерб, причиненный данным   агрегатом в результате:

а) выполнения ремонта вне уполномоченных  сервисных центров ,

б) использования для замены не оригинальных запасных частей и принадлежностей.

5. Ввод в эксплуатацию.

- Насос поставляется в комплекте  с сетевой вилкой  и  10 м. электрокабеля.

1.Насос погрузить в воду,  Учитывайте максимальную  и минимальную глубину погружения.

2.Подсоедините электрический провод к сети. Насос готов к работе.

ВНИМАНИЕ !   Категорически запрещается  работа насоса

“ в сухую ”. Насос работает только в погруженном состоянии !

6. Техническое обслуживание.

Конструкция насоса технически совершенна и не требует регулярного технического обслуживания. Тем не менее для долговременной работы мы рекомендуем периодические проверки состояния насоса.

- Перед любым осмотром  выньте штепсель из розетки.

- Перед хранением или транспортировкой промойте насос чистой водой.

- По мере необходимости, но не реже чем раз в три месяца  прочищайте и промывайте впускной фильтр-сито под струей чистой воды, в том случае, если насос оборудован фильтром.

- Каждые 1-2 месяца проверяйте чистоту состояния  ротора и  турбины насоса. Так как вода содержит растворенные соли, возможно оседание кальциевых , известковых отложений на частях насоса. Особенно внимательно требуется следить за этим, если в Вашем районе вода жесткая.

Снимите переднюю крышку . Затем осторожно вытяните ротор  : промойте их теплой проточной водой  и смойте известковые отложения, если они накопились. Соберите в обратном порядке.

- Хранение

Защищайте насос от замерзания.

Лучше всего хранить насос в емкости, полностью заполненной чистой водой, штекер кабеля (вилка ) должен быть сухим. Хранить в непромерзающем месте.

Можно также прочистить и высушить насос и фильтр и хранить в непромерзающем месте.

- Гарантии

Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .

*********