# Инструкция по эксплуатации фильтра для очистки воды                              Powerclear 7000, Powerclear 10000, Powerclear 15000 (3 в 1).

# Настоящее европейское качество – сделано в Нидерландах

Для очистки воды в декоративных, садовых и с/х водоемах.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и Российским стандартам.

Фильтр для очистки «Пауэрклиар» состоит из биологического фильтра, ультрафиолетовой лампы и специального магнита для морских водорослей, он очистит ваш пруд за 14 дней.

Внимание:

-Обязательно отключайте электричество перед сборкой, разборкой и во время обслуживание аппарата.

-Убедитесь, что фильтр правильно установлен (см. инструкцию).

-Убедитесь, что крышка на ультрафиолетовой лампе правильно установлена.

-Уровень воды в фильтре должен находиться между нижним и верхними отверстиями (см. Т-образную метку на корпусе фильтра).

Установка:

Выберите место установки (фильтр должен устанавливаться горизонтально!)

Отвинтите крышку фильтра

Распакуйте полиэтиленовый пакет и высыпьте минеральные гранулы в сетчатый мешок. Мешок поместите вниз на фигурные пластмассовые звездочки.

Отвинтите крышку ультрафиолетового аппарата.

Установите лампу на ее место

Проверьте, чтобы уплотнительное кольцо было правильно установлено.

Завинтите крышку ультрафиолетового аппарата рукой

Прикрепите прозрачный выход к верхушке ультрафиолетового аппарата

Прикрепите  шланг к выходному штуцеру

Закройте крышку фильтра и включите «Пауэрклиар».

Проверьте работу ультрафиолетовой лампы и других соединений.

Обслуживание:

Нужно промывать пористый материал раз в месяц водой из-под крана.

Био – блоки должны промываться два раза в год в прудовой воде.(нельзя использовать воду из-под крана.)

Ультрафиолетовый аппарат должен промываться также два раза. Если есть сильный рост водорослей необходимо очистить кварцевое стекло колбы ультрафиолетового аппарата.

Ультрафиолетовая лампа должна быть заменена через 8000 часов работы.

Максимальная производительность фильтров:

Powerclear  7000    -   2000 л/ч.

Powerclear 10000   -   2000 л/ч.

Powerclear 15000   -   2500 л/ч.

Внимание:

Производительность  насоса не должна превышать выше указанную производительность фильтра, необходимо обязательно использовать тройник для разделения потока воды если вы используете насос высокой мощности. Категорически запрещается направлять весь поток воды через фильтр в этом случае. (рис.D)

Безопасность:

Этот аппарат излучает небольшую радиацию, поэтому избегайте прямого контакта с глазами и кожей.

Чтобы избежать перегревания выключите лампу при недостаточном потоке воды через фильтр

Чтобы избежать поломки аппарата, вызванное замерзанием воды, не используйте его зимой.

Гарантийные обязательства:

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям Государственных Стандартов РФ. Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при соблюдения потребителем настоящих правил по эксплуатации. Гарантийный срок, правила эксплуатации адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом гарантийном талоне.