Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ГАЗОНОКОСИЛКА- ТРИММЕР

модели RM3-600-2Т

Электрические автоматические газонокосилки – триммеры   это современные надежные и удобные косилки.  Применяются  для скашивания жесткой травы .

Кошение осуществляется двойной леской

Газонокосилка используются также и для окантовки газонов.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию газонокосилки-триммера .Перед включением Вы должны быть уверены, что знаете как выключить  агрегат в случае необходимости ! Неправильное использование настоящего агрегата может нанести серьезный ущерб ! Сохраняйте настоящую инструкцию в надежном месте, что при необходимости иметь возможность перечитать ее.

ВНИМАНИЕ! Настоящая газонокосилка-триммер предназначена только для подкашивания газона в труднодоступных  местах а также вдоль краев цветочных клумб .Любое другое использование триммера, не указанное в настоящей инструкции  может вызвать его  поломку или серьезно повреждение работающего человека.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Назначение

Настоящая косилка предназначена для скашивания травы у частных домов, на приусадебных участках. Не предназначена для промышленного использования  в парках, на спортивных  площадках, на дорогах и в сельском хозяйстве . Внимание! Во избежание повреждения косилки не используйте ее для заготовления кормов или измельчения для компостирования.

Техника безопасности.

1. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в инструкции : 220/230  Вольт, 50 Герц..

- Агрегат подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки  не более  30  мА, и правильно установленную штепсельную розетку .

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Агрегат  может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным ) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

Настоящий триммер  изготовлен по схеме с двойной  электроизоляцией в соответствии с требованиями ЕЕС 20.  Система двойной  изоляции электрически безопасна и поэтому заземление не является обязательным.

В качестве удлинителя необходимо использовать электрокабель, приспособленный для применения на улице с сечением проводов не менее  2х1,5 кв. мм.  Максимальная длина удлинителя 50 м.

Следует держать кабель в удалении от влажных ,масляных и острых поверхностей.

2. Запрещается эксплуатация во время дождя и в сырых условиях

Не применять для работы с мокрой травой во избежание поражения

электротоком и короткого замыкания.

3.Вращающаяся леска опасна - не вносить руки в рабочую зону Никогда не включайте косилку без защитного кожуха - это опасно для жизни и здоровья окружающих людей.  Рекомендуется применение защитных очков и высокой жесткой обуви. .- Во время работы необходимо держать дистанцию не менее 15 метров от других людей и животных.

Никогда не косите траву высотой более 75 см. Не поднимайте в  работающем состоянии выше указанной высоты.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВМЕСТО ЛЕСКИ НИКАКИХ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ

4.Электрокабель необходимо регулярно проверять на предмет повреждений и износа. Запрещается использовать агрегат при повреждениях кабеля.

6.В следующих случаях необходимо отключать агрегат от сети:

- при окончании работ;  - при оставлении агрегата без присмотра ;- при очистке агрегата ; - при удалении или замене лески ; - при наличии повреждений электрокабеля

- при работах по проверке агрегата в случае  неисправности ;

- при транспортировке агрегата

7.Запрещается включать агрегат в положении леской вверх.

8.Перед началом работы необходимо проверить исправность агрегата.

9.Прежде чем включить агрегат в сеть убедитесь, что ни один из вращающихся элементов не поврежден.

10.Из зоны работы следует заранее удалить провода, веревки ,  камни и т.п. посторонние предметы.

11.При замене деталей следует использовать только запасные части фирмы-изготовителя.

Технические характеристики:

Мощность двигателя      Ватт                                Ширина скашивания    мм              380

Модель  RM 3 600 2T      600

Частота вращения        Об/мин    7500                  Напряжение электросети  Вольт     230

Частота электросети         Герц        50                 Изоляция машины            класс         2

Диаметр лески               мм           2               Тип трансмиссии  -       гибкий вал

Расположение двигателя – верхнее                       Длина лески м                                  2,7

Достоинства модели:

+ Верхнее расположение двигателя:   Обеспечивает прекрасный баланс триммера и защиту двигателя от влаги и засорения.

+ Двойная режущая леска :   Эффективное и быстрое скашивание.

+ EZ LINE  Передовая система удлинения лески:   Эффективное и легкое удлинение лески во время скашивания.

+ Защитный кожух: Надежная защита от разбрасываемых  частей скашиваемой травы.

+ Эргономичная конструкция :   Эффективная и удобная работа в различных условиях скашивания.

Устройство   ( Рис.1)

1)Front handle -передняя рукоятка, 2) Trigger handle – рукоятка  выключателя (верхняя рукоятка ) 3 )Trigger – клавиша выключателя  4) Cord retainer – держатель  удлинительного электрокабеля   5) Cord bend relief  –  электрошнур с вилкой 6) Dual line – двойная режущая леска  7) Safety guard – защитный кожух .

Комплектность поставки .

Верхняя часть триммера с двигателем ( 1 шт.)Нижняя часть триммера  ( режущая головка ) (1шт.); Передняя рукоятка ( 1шт.) ;Зажимной болт- 6мм Х 50 мм ( 1 шт.) ; Плоская прокладка для передней рукоятки ( 6 мм (1шт.); Затягивающая гайка для защитного кожуха – 6 мм ( 1 шт.)  ; Защитный кожух (1шт.) ; Затягивающая гайка для передней рукоятки – 6 мм ( 1 шт.)  ; Плоская прокладка для защитного кожуха - 6 мм (1шт.); Фиксирующая прокладка – 6 мм ( 1 шт.) Шестигранный болт – 6 мм х 50 мм      ( 1шт.)  Инструкция по эксплуатации ( 1 шт.)

Эксплуатация.

Подготовка к работе и сборка косилки .

Соединение верхней и нижней части триммера ( Рис.2.)

Фиксатор соединяет верхнюю и нижнюю части триммера

- Ослабьте фиксацию , поворачивая зажимную гайку  в направлении против  часовой стрелки .

- Снимите защитную крышку с присоединяемой нижней части триммера

- Совместите выемки на верхней и нижней частях триммера

- Вставьте нижнюю часть в верхнюю часть до щелчка .

ВНИМАНИЕ ! Если кнопка полностью не встала на место в фиксирующем отверстии,  вал не будет закреплен ! Аккуратно поверните соединяемые части, до тех пор, пока не будет достигнута надежная фиксация.

5. Затяните зажимной винт в направлении по часовой стрелке для надежного соединения верхней и нижней частей триммера.

ВНИМАНИЕ ! Во время работы периодически проверяйте надежность соединения верхней и нижней частей.

Установка передней рукоятки ( Рис.3.)  Возьмите из коробки  рукоятку и корпус косилки , затем закрепите рукоятку  на центральной трубе   с помощью болта  и гайки  ( рис.3)

Перед началом работы установите ручку  в положение наиболее удобное для Вас ,закрепление  рукоятки производится зажимом болта .

4.Установка защитного кожуха.  ( Рис.4)

ВНИМАНИЕ !Отрезной нож  на кожухе косилки острый ! Не касайтесь ножа во избежание  порезов!

Закрепите  защитный кожух  на  нижнюю часть корпуса косилки , кака показано на рис. 4. Закрепите  винтом    Проверьте надежность фиксации привинченных деталей.

5. Подключение косилки .Вставьте внешний кабель в держатель (Рис.5 – 6 ) и закрепите вокруг фиксатора внутри рукояти. Для включения агрегата нажмите кнопки триггера на рукоятке.  Не заменяйте и не перегружайте заводской выключатель.

6.Подготовка к работе:

1. Проверьте, достаточна ли длина лески для эффективной работы косилки. Леска должна касаться отрезного ножа  на кожухе косилки. Если длинны лески недостаточно , ее можно вручную удлинить, нажав на корпус шпульки, одновременно вытягивая леску рукой до требуемой длинны..

(Эту операцию можно не делать вручную .Леску можно автоматически удлинить и обрезать во время работы Для этого во время работы нажмите основанием шпульки о землю, леска автоматически удлинится на требуемую величину. ).Рис.9.

Работа с косилкой

Держите косилку таким образом, чтобы режущая часть  триммера  находилась под  наклоном вперед примерно на 30 градусов.

Для удобного скашивания перемещайте триммер вправо-влево  внутри зоны скашивания и двигайтесь вперед. (Рис.10-11)

Обслуживание, уход и хранение

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Косилка не требует технического обслуживания.

УХОД:1.Во избежании перегрева косилки обращайте внимание на следующее:

а) вентиляционные отверстия  должны быть всегда свободными.

б) Время непрерывной работы не должно превышать 15-20 минут.

После непрерывной работы необходимо сделать перерыв 20-30 минут

Следите за тем, чтобы поддон не забивался скошенной травой, иначе возможна перегрузка и сгорание  электродвигателя.

После каждого кошения ( или через 15 минут работы) очистите поддон и удалите траву и мусор.

Внимание! При всех работах по уходу за агрегатом: чистка, проверка кабеля - выключите двигатель и отсоедините кабель электросети.

Во избежании  поражения работающего электротоком и повреждения прибора никогда не промывайте косилку струей воды, тем более под высоким давлением.

ХРАНЕНИЕ: в сухом прохладном  месте, недоступном для детей. Не опирайте основание шпульки и кожух на пол в течение продолжительного времени во избежании их деформации.

ЗАМЕНА ЛЕСКИ   Рис. 13,  Рис.13а, Рис. 13б.

1.Отключите электросеть перед заменой лески  или  шпульки !!!!

Нажмите на кнопку шпульку и поверните ее по часовой стрелке. Выньте пустую шпульку.  Отрежьте примерно  по 2,7 метра режущей лески диаметром 2 мм.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШПУЛЬКИ : Вставьте концы новой лески в отверстия верхней части  шпульки. Плотно намотайте  леску в направлении против часовой стрелки вокруг шпульки. Длина свободного  конца лески  должна составлять примерно 152 мм.  НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ШПУЛЬКИ : Вставьте концы новой лески в отверстия нижней части  шпульки. Плотно намотайте  леску в направлении по часовой стрелке вокруг шпульки. Длина свободного  конца  лески  должна составлять примерно 152 мм.

СБОРКА: -Выступающие концы лески продеваются в направляющие отверстия верней части шпулькодержателя ( Рис. 13б )  Затем шпулька вкладывается в шпулькодержатель. Закрепите шпулькодержатель, В случае загрязнения корпуса шпулькодержателя  , прочистите его.

ЗАМЕНА ШПУЛЬКИ  С ЛЕСКОЙ  ( Рис. 14.)

Пожалуйста, применяйте только оригинальные шпульки ..

Отключите электросеть перед заменой  шпульки !

ВНИМАНИЕ ! При замене деталей возможно применение запасных частей только фирмы-изготовителя.

- Снимите нажимную часть шпульки , повернув ее против часовой стрелки.

- Выньте и замените пустую шпульку на новую.

-Закрепите шпульку на ведущем валу триммера.

-Убедитесь, что нажимная часть шпульки повернута по часовой стрелке.

Гарантии

Газонокосилка-триммер   сертифицированa  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .