Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ГАЗОНОКОСИЛКА- ТРИММЕР

модели RT 500 C

Электрические автоматические газонокосилки – триммеры   это современные надежные и удобные косилки.  Применяются  для скашивания жесткой травы .

Кошение осуществляется двойной леской

Газонокосилка используются также и для окантовки газонов.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию газонокосилки-триммера .Перед включением Вы должны быть уверены, что знаете как выключить  агрегат в случае необходимости ! Неправильное использование настоящего агрегата может нанести серьезный ущерб ! Сохраняйте настоящую инструкцию в надежном месте, что при необходимости иметь возможность перечитать ее.

ВНИМАНИЕ! Настоящая газонокосилка-триммер предназначена только для подкашивания газона в труднодоступных  местах а также вдоль краев цветочных клумб .Любое другое использование триммера, не указанное в настоящей инструкции  может вызвать его  поломку или серьезно повреждение работающего человека.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

Назначение

Настоящая косилка предназначена для скашивания травы у частных домов, на приусадебных участках. Не предназначена для промышленного использования  в парках, на спортивных  площадках, на дорогах и в сельском хозяйстве . Внимание! во избежание повреждения косилки не используйте ее для заготовления кормов или измельчения для компостирования.

Техника безопасности.

1. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в инструкции : 220/230  Вольт, 50 Герц..

- Агрегат подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки  не более  30  мА, и правильно установленную штепсельную розетку .

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

-     Агрегат  может эксплуатироваться только с соединительным

( удлинительным ) кабелем, аналогичным проводу в резиновой оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды.

Настоящий триммер  изготовлен по схеме с двойной  электроизоляцией в соответствии с требованиями ЕЕС 20.  Система двойной  изоляции электрически безопасна и поэтому заземление не является обязательным.

В качестве удлинителя необходимо использовать электрокабель, приспособленный для применения на улице с сечением проводов не менее  2х1,5 кв. мм.  Максимальная длина удлинителя 75 м.

Следует держать кабель в удалении от влажных ,масляных и острых поверхностей.

2.Запрещается эксплуатация во время дождя и в сырых условиях

Не применять для работы с мокрой травой во избежании поражения электротоком и короткого замыкания.

3.Вращающаяся леска опасна - не вносить руки в рабочую зону Никогда не включайте косилку без защитного кожуха - это опасно для жизни и здоровья окружающих людей.  Рекомендуется применение защитных очков и высокой жесткой обуви. .- Во время работы необходимо держать дистанцию не менее 5 метров от других людей и животных.

4.Электрокабель необходимо регулярно проверять на предмет повреждений и износа. Запрещается использовать агрегат при повреждениях кабеля.

6.В следующих случаях необходимо отключать агрегат от сети:

- при окончании работ;  - при оставлении агрегата без присмотра ;- при очистке агрегата ; - при удалении или замене лески ; - при наличии повреждений электрокабеля

- при работах по проверке агрегата в случае  неисправности ;

- при транспортировке агрегата

7.Запрещается включать агрегат в положении леской вверх.

8.Перед началом работы необходимо проверить исправность агрегата.

9.Прежде чем включить агрегат в сеть убедитесь, что ни один из вращающихся элементов не поврежден.

10.Из зоны работы следует заранее удалить провода, веревки ,  камни и т.п. посторонние предметы.

11.При замене деталей следует использовать только запасные части фирмы-изготовителя.

Технические характеристики:

Мощность двигателя      Ватт                               Ширина скашивания        мм    360

Модель RT500C               500                                Частота вращения        Об/мин   11000                 Напряжение электросети     Вольт  230                Частота электросети         Герц        50                  Изоляция машины            класс         2

Устройство

1 - верхняя рукоятка, 2 – кнопка-блокиратор  выключателя  3 – клавиша выключателя  4 – держатель электрокабеля   5 – дополнительная рукоятка

6 – фиксатор   7  -  телескопические трубки  8 - поворотная нижняя часть корпуса с двигателем  9 фиксатор  моторного  блока   10  -  кожух-ограничитель  11- шпулька с леской 12 Кнопка выпуска лески  13 – заглушка , закрывающее лезвие кожуха.

Эксплуатация.

Подготовка к работе и сборка косилки .

1.Установка дополнительной рукоятки   Возьмите из коробки  рукоятку и корпус косилки , затем закрепите рукоятку  на центральной трубе   с помощью болта  и гайки

Перед началом работы установите ручку  в положение наиболее удобное для Вас ,закрепление  рукоятки производится зажимом болта .

2.Регулировка длины телескопической рукоятки . Ослабьте фиксатор (6) и установите  телескопическую трубу на необходимую длину. Затяните фиксатор.

3. Установка угла наклона  моторной части косилки. Нажмите на  фиксатор  моторного  блока ( 9)  и поверните головку  на требуемый угол. Затем отпустите фиксатор (9).

4.Установка защитного кожуха.  Вставьте защитный кожух  в нижнюю часть корпуса косилки и закрепите  винтом    Проверьте надежность фиксации привинченных деталей.

5. Подключение косилки .Вставьте внешний кабель в держатель (4) и закрепите вокруг фиксатора внутри рукояти. Для включения агрегата нажмите кнопки (2) и (3) на рукоятке.  Не заменяйте и не перегружайте заводской выключатель.

6.Подготовка к работе:

1. Проверьте, достаточна ли длинна лески для эффективной работы косилки. Леска должна касаться отрезного ножа  на кожухе косилки. Если длинны лески недостаточно , ее можно вручную удлинить, нажав на корпус шпульки, одновременно вытягивая леску рукой до требуемой длинны..

(Эту операцию можно не делать вручную .Леску можно автоматически удлинить и обрезать во время работы Для этого во время работы нажмите основанием шпульки о землю, леска автоматически удлинится на требуемую величину. ).

Работа с косилкой

Держите косилку таким образом, чтобы режущая часть  триммера  находилась под  наклоном вперед примерно на 30 градусов.

Для удобного скашивания перемещайте триммер вправо-влево  внутри зоны скашивания и двигайтесь вперед.

Обслуживание, уход и хранение

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Косилка не требует технического обслуживания.

УХОД:1.Во избежании перегрева косилки обращайте внимание на следующее:

а) вентиляционные отверстия  должны быть всегда свободными.

б) Время непрерывной работы не должно превышать 15-20 минут.

После непрерывной работы необходимо сделать перерыв 20-30 минут

Следите за тем, чтобы поддон не забивался скошенной травой, иначе возможна перегрузка и сгорание  электродвигателя.

После каждого кошения ( или через 15 минут работы) очистите поддон и удалите траву и мусор.

Внимание! При всех работах по уходу за агрегатом: чистка, проверка кабеля - выключите двигатель и отсоедините кабель электросети.

Во избежании  поражения работающего электротоком и повреждения прибора никогда не промывайте косилку струей воды, тем более под высоким давлением.

ХРАНЕНИЕ: в сухом прохладном  месте, недоступном для детей. Не опирайте основание шпульки и кожух на пол в течение продолжительного времени во избежании их деформации.

ЗАМЕНА  ШПУЛЬКИ

Пожалуйста, применяйте только оригинальные шпульки ..

1.Отключите электросеть перед заменой лески  или  шпульки

РАЗБОРКА:  Держатель шпульки  и крышка  разъединяются нажимом на ушки фиксатора   Шпулька   вынимается.   В случае загрязнения корпуса шпулькодержателя  , прочистите его.

СБОРКА: -Вначале вытягивается нижняя леска ,затем верхняя леска  из шпульки в направляющие  длинной на 10-15 см. Затем шпулька вкладывается в шпулькодержатель. Закрепить шпулькодержатель,установть крышку .

ВНИМАНИЕ ! При замене деталей возможно применение запасных частей только фирмы-изготовителя

Гарантии

Газонокосилка-триммер   сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12  месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .