Артикул: GRL026                ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых низковольтных светильников

( 2 шт.) с трансформатором  для подсветки  растений

Производитель: Нконцепт мануфекчуринг  Лимитед,  Юнит 1707, Лианин билдинг,Ho 887, Жашенг роад,Ханшоу, Китай

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Изделие используется наиболее эффективно, когда размещается по периметру орнамента (дерево, растение, водный объект)

- При размещении вокруг растения рекомендуется не направлять луч света напрямую на растение, так как это может высушить растение и сжечь листья

- Убедитесь в том, чтобы кабель электропитания был размещен так, чтобы не привести к аварии.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

- В целях безопасности не модифицируйте и не разбирайте лампу (Внутри изделия нет каких-либо других частей, кроме лампочки, которые могли бы быть использованы)

- Установите адаптер и выключатель снаружи.

- Проверьте вентиляцию лампы. Не накрывайте лампу.

- Прежде чем вставлять или заменять лампочки, убедитесь, что лампа отключена и успела остыть.

- Не вставляйте лампочки с большей мощностью, чем указано. Лампочки, обладающие большей мощность, приводят к повышению температуры, для которой лампа не предназначена.

- Если нить повреждена, лампу нельзя использовать и нужно от нее избавиться.

УСТАНОВКА:

- Установите лампы в выбранном местоположении. Убедитесь в том, что адаптер и выключатель надежно защищены от воды !!!

- Соблюдайте осторожность, если рядом с лампой находятся дети.

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

- Храните упаковку, пока не установите лампу, а также используйте инструкции в дальнейшем.

Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Входное напряжением 230В~50Гц, Выходное напряжением трансформатора 12 вольт,   Лампы :  2 x 10Вт лампочка JC,

Электрозащита соответствует международному стандарту - IP44,      Напряжение электроламп 12 вольт. !!!

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .