Артикул: WSL2003            ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых низковольтных светильников

( 4 шт.) с трансформатором

КРЕПЛЕНИЕ И СБОРКА ЛАМПЫ:

- Соберите верхушку лампы, установив

кольцо (4) в держатель лампы (3), расположенный в

кольцевой канавке, как показано на рисунке.

2. Установите лампочку (2).

3. Установите верхушку (1) лампы до щелчка.

4. Установите кабель и лампы в выбранном месте

вокруг сада, оставив кабель для закрепления лампы.

Убедитесь, что трансформатор находится в

водонепроницаемом месте.

Осторожно: Не подключайте трансформатор, до того как лампы не будут полностью собрана и установлена.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ЛАМПАМ

- Сделайте петлю в кабеле (7) и протолкните в нижний соединитель (5), как показано на рисунке. Убедитесь, что кабель расположен полого и прикасается с контактами в розетке.

- Вкручивайте в рейку (6) до тех пор, пока кабель не будет плотно закреплен, что позволит обеспечить контакт между кабелем и рейкой.

Примечание: Если при первом подключении лампа не работает, обычно это объясняется недостаточным соединением контактных штырей с розеткой. Убедитесь, что штыри прямые, и что кабель лежит полого на штырях.

- Осторожно вставьте направляющий конец рейки (6) в землю, до тех пор пока нижний конец трубки не сравняется с землей.

Примечание:  Если земля твердая и уплотненная, увлажните почву водой, прежде чем вставлять рейку во избежание поломки.

# УСТАНОВКА 4 САДОВЫХ ЛАМП НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

# Входное напряжение трансформатора :230~240 Вольт  50Hz   Выход: 12V 1700mA   Электрозащита: IP: IP44

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

- Храните упаковку, пока не установите лампу, а также используйте инструкции в дальнейшем.

Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур

- Не повреждайте шнур электропитания

- Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током!

- Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете подсветку или если Вы производите ее очистку.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им  влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

- Не позволяйте детям использовать  светильники.

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .