Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА “SL-900”

Продукция сертифицирована и соответствует высшим международным стандартам – сертификаты СЕ, GS, EMC, ГОСТ-Р

Производство фирмы Сикси Сити Бест Пауэр тулс Ко. Лтд.  ,  сделано в Китае

1.Технические характеристики:

Мощность двигателя      Ватт       900                  Ширина скашивания         мм         320                    + Высота скашивания травы 5 позиций, от 23 до 62 мм

Частота вращения        Об/мин    2800                 Напряжение электросети    Вольт  230                    + Автоматическая аварийная остановка ножей

частота электросети     Герц          50                    Максим.сила тока               Ампер  4,5                     + Рекомендуемая площадь кошения 250  кв.метров

Вес                                  кг              12                    Емкость контейнера           Литр     35                      + Ударопрочный влагозащитный корпус.

Изоляция машины       класс           2                     Уровень шума                     Дб(А)   88

2.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию газонокосилки Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

3.Назначение

Настоящая косилка предназначена для скашивания травы у частных домов, на приусадебных участках.

Внимание! во избежание повреждения косилки не используйте ее для заготовления кормов или измельчения для компостирования.

4 Устройство

1 -  выключатель 2 - фиксатор кабеля 3.- фиксатор рукоятки 4 - контейнер для травы 5 - ось колеса  6 - крышка колеса 7 - фиксирующая шайба  8 - колеса 9 - левые и правые фиксаторы установки высоты скашивания  10 - защитный кожух двигателя 11 - индикатор работы двигателя 12 - защитная крышка

13 - нижняя рукоятка  14 - верхняя рукоятка 15 фиксатор кабеля.

5.Техника безопасности.

Внимание!  Перед сборкой и началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

1.Запрещается эксплуатация косилки лицам моложе 16 лет.

2.Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети. Пользователь несет ответственность за посторонних, находящихся в зоне действия агрегата.

3.При включении или выключении двигателя запрещается ставить косилку на ребро, либо ножи в этом случае должны быть направлены в противоположную от пользователя  сторону.

4.Перед началом работы следует удалить с газона инородные предметы, а также  следить за тем, чтобы они не попадали в зону действия агрегата во время работы.

5.Соблюдайте осторожность при работе с агрегатом, рекомендуется работать в прочной закрытой обуви.

6.Поднимать и перевозить газонокосилку разрешается только при выключенном двигателе. При движении агрегата вне газона необходимо отключить ножи.

7.Перед тем, как остановить газонокосилку, следует отключить двигатель или  вытащить штепсельную вилку из сети.

8.Работы по обслуживанию и очистке агрегата, а также регулировку высоты среза  травы разрешено производить только при выключенном двигателе и неподвижных ножах.  Вытащить штепсельную вилку из сети

9.Прежде чем снять контейнер для сбора травы, следует обязательно выключить двигатель и дождаться остановки ножей. Запрещается эксплуатация газонокосилки без   контейнера для сбора травы и без защитной заслонки.

10.При использовании косилки без контейнера для сбора травы следите за тем. чтобы защитная заслонка была опущена

11.Будьте внимательны! При работающем двигателе существует опасность поранить пальцы и ноги.

12.Следует обязательно сохранять безопасную дистанцию, которая обеспечивается  ручками управления для работающего. Расстояние до других людей должно составлять не менее 10 метров.

13.При работе на склоне следует соблюдать осторожность и двигаться вдоль склона.  При необходимости следует поддержать косилку страховочным тросом. В целях безопасности запрещается работать на склонах более 15%. Работать на склонах рекомендуется в обуви на рифленой подошве.

14.Все работы по обслуживанию, проверке агрегата и заточке ножей следует проводить    в строгом соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

15.Обязательно требуется проверка специалиста если, например, при наезде на препятствие машина сразу же останавливается (повреждения вала двигателя. погнуты ножи).

16.Необходимо регулярно проверять, затянут ли болт, крепящий ножи. Поврежденные болты заменяются только подлинными болтами. При поврежденных болтах безопасная эксплуатация газонокосилки не гарантируется.

17.Запасные ножи и дополнительное оборудование могут быть установлены только на тех газонокосилках, для которых они предназначены согласно инструкции. Только в   этом случае гарантируется безопасность работы и производительность газонокосилки.

18.Газонокосилка включается в электрическую розетку 220 вольт..

19.Удлинитель должен быть защищен от попадания воды.

20.Шнур электропитания должен иметь резиновую или полиуретановую оболочку в сечение провода мин1.5 м3.

21.Не допускать детей к включенному в сеть агрегату.

22.Регулярно проверять соединительный шнур, он должен быть без повреждений и в безупречном состоянии.

23.При замене следует использовать запасной нож только фирмы -изготовителя и строго соблюдать инструкции по замене и заточке ножей!

Мы не несем ответственности за неисправности, связанные с тем, что

- ремонт проводился не специалистами нашей сервисной станции

- при замене деталей были использованы запасные части других производителей

Вышеуказанное распространяется и на комплектующие.

6.Монтаж Перед монтажом убедитесь, что косилка отключена от сети.

1.Монтаж осей и колес : Вставьте колесные оси через прорези в корпусе газонокосилки. Для фиксации колесной оси вставьте до конца оба стопора в корпус газонокосилки   На ось наденьте колеса   Вставьте стопорную шайбу в паз на конце оси до упора . Наденьте декоративные колпаки

2.Монтаж  рукоятки управления     Вынуть газонокосилку из коробки. Имеется три части рукоятки.    Установить нижние концы ручки управления в прорези на корпусе газонокосилки. Закрепить винтами 1   4х30) Надеть  фиксатор кабеля  ) на верхнюю часть рукоятки. Соединить фиксатором  верхнюю и нижнюю части рукоятки. Привинтить двумя болтами блок управления ( Выключатель) 1 .

3.Монтаж контейнера для травы.

Достаньте обе одинаковые половинки контейнера из упаковки, затем установите держатель нижней половины контейнера. Для этого необходимо вначале отрезать держатель от корпуса  Для отрезки лучше применить нож. Держатель верхней половины остается на своем месте. Отрезанный держатель привинчивается к другой половине   Затем соедините обе половины контейнера друг с другом винтами 4х15,  из малого пакета запасных частей косилки. Для контейнера с круглым входным отверстием применять 2 черных винта 4х16, для контейнера с прямоугольным отверстием - 2 оцинкованных винта 3,5 х 12 мм.

4.Установка высоты скашивания. Убедитесь, что косилка отключена от сети.

Высота скашивания устанавливается с помощью клемм-фиксаторов на осях колес газонокосилки .

Имеется пять позиций по высоте скашивания. Положение оси колеса определяется фиксатором .

7.Подключение к сети Газонокосилка включается в любую розетку (220/230 В переменного тока)

8.УдлиннительПользуйтесь соединительным кабелем, который соответствует требованиям,

изложенным в п.20. Рекомендуется использовать не очень длинный кабель (75м),иначе мощность электродвигателя снизиться .Соединительный провод имеет сечение 3х1.5 мм2. Кабель должен быть без повреждений. Поврежденная изоляция создает угрозу поражения электротоком. Используйте средства закрепления кабеля на корпусе газонокосилки.

При работе с агрегатом следите за соединительным кабелем, поскольку, при определенных обстоятельствах, он может быть поврежден. Причины следующие:

- повреждение провода ножами;                   - защемление провода дверью или окном

- нарушение изношенной изоляции              - разрыв кабеля в местах его изгиба

Провод может быть использован, хотя повреждение изоляции опасно для жизни.

Кабель, штекер и розетка должны соответствовать указанным требованиям.

Место соединения провода с газонокосилкой изолируется резиной. Втулка предохранительная должна быть из резины и защищена от попадания воды. Сечение шнура 1.5 мм2. Максимальная длина 75 м

Повреждения изоляции не устраняются обычным ручным способом (изоляционная лента или др.). Шнур укорачивается до поврежденной части или заменяется полностью.

9.Уход за газонокосилкой       Перед началом работы уберите с газона камни и ветки, это предотвратит несчастный случай и повреждение косилки.

Газонокосилку с закрепленным контейнером для сбора травы можно толкать как вперед, так и везти назад   .Высоту среза травы следует выбирать таким образом, чтобы воздушный поток мог легко доставлять скошенную траву в контейнер. При слишком низко установленной высоте среза травы воздушный поток слишком слаб, и контейнер заполняется неравномерно, кроме того, корпус может засориться.

Старайтесь чаще освобождать контейнер от скошенной травы.

Внимание: выключите двигатель, а затем снимите контейнер. Когда контейнер для сбора травы полностью заполнен, скошенная трава при продолжении работы остается на газоне. Освободите контейнер и прочистите подающий канал.

10.Хранение косилки.

По окончании работ косилку необходимо очистить от травы и мусора. Запрещается промывать косилку водой. Хранение - в сухом  месте, недоступном для детей.

11.Обслуживание и профилактика. Замена и заточка ножей.

Разрешено использовать только запасной нож фирмы-изготовителя. Перед заменой ножей агрегат обязательно отключите от сети !

Нож следует обязательно заточить перед началом нового сезона. Если после обработки газона травинки расщеплены и впоследствии желтеют, необходимо вновь заточить нож. Заточку следует проводить согласно исходным очертаниям. Режущие поверхности с обоих концов нужно обрабатывать равномерно во избежание      разбалансировки. Если нож поддерживает равновесие, он заточен правильно. (Рис N ) Если нет, то боле тяжелую часть ножа следует подточить. Разбалансировка ножа приводит к сильной вибрации газонокосилки. Нож запрещается стачивать более чем на 6 мм. Затем нож следует заменить.

12.Возможные неисправности и их устранение

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Поврежден кабель | Проверить проводку и предохранители |
|  | Поврежден выключатель | Проверить выключатель |
|  | Косилка стоит высоко на траве | Отрегулировать высоту среза травы |
| Неровный срез | Нож затупился | Заточить нож |
| Контейнер для сбора травы не заполняется | Косилка сидит слишком низко, при вращении ножа не поступает необходимый воздушный поток для переноса травы в контейнер. | Отрегулировать высоту среза травы |
|  | Трава слишком мокрая, тяжелая. | Подождать пока трава высохнет. |

. Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации . Гарантийный срок, правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .