Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ДЛЯ    САДОВОГО ПОЛИВА,  модель 25200

Благодарим Вас за приобретение   таймера фирмы АКВАСТАР.

Новейшая электроника  производства Тайвань.

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию устройства.

2.Назначение

Устройство предназначается для  автоматического полива садовых  и овощных культур, газонов.

ВНИМАНИЕ !

Не применять для подачи  грязной воды с частицами песка,  текстиля, бумаги, листвы и т.д.

Устройство предназначено для использования вне помещений .

Давление подаваемой воды не должно превышать 8 атмосфер !

Температура воды должна быть не ниже 0 градусов Цельсия и не выше 38 градусов Цельсия.

Должен быть обеспечен свободный  отток воды.

Устройство нельзя размещать под прямыми лучами солнца, так как высокая температура может повредить механизм.

Для работы устройства необходимы 4 щелочных батарейки типа АА.

Не применяйте вместо батареек аккумуляторы, так как они не обеспечивают необходимое рабочее напряжение.

3. Устройство.

1. Соединение с водопроводом. Подача воды.

2.Соединение с шлангом. Выпуск воды.

3.Отсек для батареек. 4. Рукоятка установки частоты полива.

5. Рукоятка установки продолжительности  полива. 6. Эксплуатационные установки для  полива.

7. Автоматическое отключение для одиночного полива.

8.Индикатор низкой емкости батареек. 9. Передняя крышка.

4.Особенности.

1)Возможность 11 режимов поливов:  от ежечасных до еженедельных.

2) Возможность 10 вариантов продолжительности поливов: от 1 минуты

до 2-х часов .

3) Возможность ручного запуска полива в любое время.

4) Возможность принудительного прекращения  полива в любое время.

5) Возможность автоматического  закрытия крана при одиночном

поливе.

5. Установка и замена батарей.

1. Применяйте 4 щелочные батарейки типа АА. (Приобретаются  отдельно )

2.Откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарейки, соблюдая полярность установки  батареек )

3.Если емкость батареек мала, таймер закрывает клапан подачи воды.

Индикатор малой емкости батарей  будет мигать.

4.Перекройте подачу воды  в устройство перед открытием крышки батарейного отсека и заменой батареек.

5. Все установки программирования будут утеряны после замены батареек и таймер необходимо перепрограммировать.

Внимание! 1)  Не применяйте аккумуляторы  вместо щелочных

батареек.

2) Плотно закройте крышку батарейного отсека и

убедитесь, что устройство защищено от попадания

воды.

6. Программирование графика поливов.

1. Проверьте, что батарейки правильно установлены.

2. Установите циклы полива.

Поверните рукоятку частоты полива (4)  на значение  частоты полива

( 1  раз в  1.2.3.4.6.8.12.24.48.72 часа и 1раз в  неделю )

Если  первоначально рукоятка установлена  на другой позиции, переставьте рукоятку в желаемую позицию ).

3. Установите продолжительность  полива.

Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение продолжительности  полива.

Теперь Вы полностью произвели все установки.

Таймер начинает работать !

При установке начала полива таймер автоматически открывает клапан .

По окончании времени  полива таймер автоматически закрывает клапан

4. Запишите Ваши установки  режимов полива для будущего контроля.

7. Прекращение автоматического полива.

Вы можете установить  рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение  “OFF” – выключено    для прекращения автоматического полива. В этом случае таймер запомнит установку клапана для  автоматического полива, однако сама установка не будет выполнена.

ВНИМАНИЕ !  Если Вы хотите переустановить автоматический полив,  поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на первоначальное для система автоматического полива.

8. Автоматическое выключение при одиночном

поливе.

1)Поверните рукоятку частоты полива (4)  на значение  частоты полива

Now – сейчас.  Если первоначальная установка рукоятки соответствовала позиции Now – сейчас , то переставьте на рукоятку на  другую позицию и затем снова установите на позицию Now – сейчас.

Эта переустановка необходима, чтобы убедиться что таймер установлен на текущее время.

2)Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на желаемое значение продолжительности  полива.

Когда Вы выполните указанные установки, таймер автоматически начнет работать. По завершении времени работы, таймер автоматически закроет клапан.

Если это необходимо, повторите шаги 1 и 2 для следующей установки.

9. Ручное управление.

Вы можете в любое время осуществить ручное управление поливом.

1) Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение продолжительности  полива ON - включено. Таймер откроет клапан для полива

2) Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение продолжительности  полива OFF - выключено. Таймер закроет клапан  полива и полив прекратится.

ВНИМАНИЕ ! Когда Вы  закончите ручное управление поливом, Вам необходимо  повернуть рукоятку в первоначальное положение, чтобы таймер можно было использовать для автоматического полива.

10. Установка таймера.

1)Убедитесь, что  кран подачи воды перекрыт и на таймере установлены желаемые режимы полива. Плотно закройте переднюю крышку.

2) Присоедините переходник (гайку) на верхний впускной патрубок  таймера и садовый шланг на нижний выпускной патрубок таймера.

3) Откройте кран и пустите воду во впускной патрубок таймера.

11. Обслуживание и хранение таймера.

1) Поливочный сезон. Если таймер не используется, держите крышку закрытой для защиты панели установки режимов полива.

2) Осенний  -зимний сезон.

Перекройте кран подачи воды. Отсоедините таймер от водопроводной сети  и шланга.  Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение продолжительности  полива ON - включено. Таймер откроет клапан для стока воды из самого устройства.  Удалите батарейки. Просушите таймер. Храните таймер в сухом месте.

ВНИМАНИЕ ! Никогда не оставляйте таймер в водопроводной системе, на кране. Не допускайте хранения при температуре ниже нуля градусов Цельсия. Замерзание таймера приводит к его поломке!!!

12. Возможные неисправности и их устранение

Если таймер не работает, проверьте следующие возможные причины:

- Закрыт кран подачи воды в водопроводной системе.

- Разряженные батарейки.

- Рукоятка продолжительности  полива (5) установлена  на значение

OFF - выключено.

- Проверьте правильность установки рукояток  управления поливом.

13. Гарантии

Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации . Гарантийный срок, правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .