Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ДЛЯ    САДОВОГО ПОЛИВА,  модель 25202

Благодарим Вас за приобретение  одного из самых лучших  таймеров.

Новейшая электроника  производства фирмы АКВАСТАР,

Тайвань.

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию устройства.

2.Назначение

Устройство предназначается для  автоматического полива садовых  и овощных культур, газонов.

ВНИМАНИЕ !

Не применять для подачи  грязной воды с частицами песка,  текстиля, бумаги, листвы и т.д.

Устройство предназначено для использования вне помещений .

Давление подаваемой воды не должно превышать 8 атмосфер !

Температура воды должна быть не ниже 0 градусов Цельсия и не выше 38 градусов Цельсия.

Должен быть обеспечен свободный  отток воды.

Устройство нельзя размещать под прямыми лучами солнца, так как высокая температура может повредить механизм.

Для работы устройства необходимы 4 щелочных батарейки типа АА.

Не применяйте вместо батареек аккумуляторы, так как они не обеспечивают необходимое рабочее напряжение.

3. Устройство.

1. Соединение с водопроводом. Подача воды.

2.Соединение с шлангом. Выпуск воды.

3.Отсек для батареек. 4. Жидкокристаллический дисплей.

5. Кнопка программирования. 6.Кнопка ручного управления.

7.Кнопка перемещения курсора влево 8. Кнопка перемещения курсора вправо. 9. Кнопка увеличения периода времени. 10. Кнопка уменьшения  периода времени. 11. Кнопка подтверждения изменений. ОК. 12.Кнопка переустановки ( сброса ). 13. Передняя крышка.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ:

14. Текущий день недели. 15. Дни полива.16. Индикатор низкой мощности батареек. 17. Индикатор  программируемого режима.18. Индикатор цикла полива. 19. Индикатор полива.

4.Кнопки программирования.

SET   – ввод или изменение установок

TEST -  изображение программ полива

AUTO- активация таймера и программ полива

OFF  -   отключение.

5. Установка и замена батарей.

1. Применяйте 4 щелочные батарейки типа АА. (Приобретаются  отдельно )  Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки , а также батарейки разных типов и марок.

2.Откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарейки, соблюдая полярность установки  батареек )

3.Если емкость батареек мала, таймер закрывает клапан подачи воды.

Индикатор малой емкости батарей  будет мигать.

4.Перекройте подачу воды  в устройство перед открытием крышки батарейного отсека и заменой батареек.

5. Все установки программирования будут утеряны после замены батареек и таймер необходимо перепрограммировать.

Внимание! 1)  Не применяйте аккумуляторы  вместо щелочных

батареек.

2) Плотно закройте крышку батарейного отсека и

убедитесь, что устройство защищено от попадания

воды.

6. Программирование графика поливов.

Проверьте, что батарейки правильно установлены.

1)Программирование. Нажмите кнопку Программирования и

установите индикатор     на положение SET   – ввод или изменение

установок ( рис. Стр.5)

2) День недели. Нажимая кнопки  и  переместите индикатор на положение TODAY’s  дня недели . Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

3) Текущее время.  Рис. На стр.6.

Нажимая кнопки  и   установите значение часа на индикаторе часов. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Нажимая кнопки  и   установите значение минут на индикаторе часов. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

4) Установка периода полива. T                                    Рис. На стр. 7-8

Существует 3 способа установки полива. Выбирайте наиболее удобный для Вас.

А) Полив один раз в день .

Нажимая кнопки  и  переместите символ  T                            на нужный  день недели . Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Повторите этапы установки до субботы SAT. Пока символ T                             передвигается со второй на третью позицию, нажмите кнопку  и переместите символ  T мимо второй и третьей позиции ( 2nd/3rd ) с тем чтобы перейти к этапу № 5.

Б) Полив каждый второй день .

Нажимая кнопки  и  переместите символ  T                            на позицию 2nd . Нажмите кнопку ОК для подтверждения.  Пока символ T                             передвигается на третью позицию, нажмите кнопку  и переместите символ  T мимо  третьей позиции ( 3rd ) с тем чтобы перейти к этапу № 5.

В) Полив каждый третий день .

Нажимая кнопки  и  переместите символ  T                            на позицию 3rd. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

5) Установка времени полива. Рис. на стр.9-10.

А) Водный цикл 1.

а) Проверьте, чтобы индикатор водного цикла  находился в положении WATER CYCLE 1.

б) Время начала полива START TIME:

Нажимая кнопки  и   установите значение часа начала полива на индикаторе часов. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Например 6.00 утра.

с) Продолжительность полива.

Нажимая кнопки  и   установите требуемую продолжительность полива. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Например 20 минут.

Б) Водный цикл 2.Рис. на стр.11-12.

а) Проверьте, чтобы индикатор водного цикла  находился в положении WATER CYCLE 2.

б) Время начала полива START TIME:

Нажимая кнопки  и   установите значение часа начала полива на индикаторе часов. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Например 8.00 утра.

с) Продолжительность полива.

Нажимая кнопки  и   установите требуемую продолжительность полива. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Например, 20 минут.

Аналогично осуществляются установки  для водных циклов 3,4,5,6.

Теперь  программирование всех установок завершено.

7. Запуск автоматического полива.

Нажимайте  кнопку                      f                            и установите индикатор  в положение AUTO. Таймер начнет работать автоматически в соответствии с заданной программой полива.

ВНИМАНИЕ !

Если Вы хотите переустановить автоматический полив,  Вы можете в любое время вернуться на один шаг назад, нажимая кнопку   .

Продолжительность полива  возможна от 1 до 360 минут.

Если продолжительность полива установлена на “0”, то полив невозможен.

Если  периодичность полива задана как полив каждый второй день или как полив каждый третий день, то расчет основывается на введенных Вами данных.

Для удаления всех установок программирования нажмите кнопку

RESET.

8. Отключение автоматического полива.

1) Нажимайте  кнопку                      f                            и установите индикатор  в положение OFF . 2) Для обратного включения Таймера нажимайте  кнопку                      f                            и установите индикатор  в положение AUTO.

9. Ручное управление.

1)Вы можете  осуществить ручное управление поливом вне заданной программы полива. Для этого нажмите кнопку МАNUEL . Продолжительность полива составляет 30 минут.

2) Во время ручного полива нажимая  кнопки  и   Вы можете увеличить или уменьшить продолжительность полива .

Продолжительность полива  возможна от 1 до 360 минут.

3) Во время ручного полива нажимая  кнопку МАNUEL Вы можете остановить полив.

4) По окончании ручного режима полива таймер возвращается в исходный режим работы.

10. Обзор графика поливов.

1) Нажимайте  кнопку                      f                            и установите индикатор  в положение TEST

На дисплее отобразятся водные циклы 1-6 , показывая установки полива для каждого цикла.

2) По окончании обзора, таймер переключится в положение AUTO .

11. Установка таймера.

1)Убедитесь, что  кран подачи воды перекрыт и на таймере установлены желаемые режимы полива. Плотно закройте переднюю крышку.

2) Присоедините переходник (гайку) на верхний впускной патрубок  таймера и садовый шланг на нижний выпускной патрубок таймера.

3) Откройте кран и пустите воду во впускной патрубок таймера.

12. Обслуживание и хранение таймера.

1) Поливочный сезон. Если таймер не используется, держите крышку закрытой для защиты панели установки режимов полива.

2) Осенний  -зимний сезон.

Перекройте кран подачи воды. Отсоедините таймер от водопроводной сети  и шланга.  Поверните рукоятку продолжительности  полива (5)  на значение продолжительности  полива ON - включено. Таймер откроет клапан для стока воды из самого устройства.  Удалите батарейки. Просушите таймер. Храните таймер в сухом месте.

ВНИМАНИЕ ! Никогда не оставляйте таймер в водопроводной системе, на кране. Не допускайте хранения при температуре ниже нуля градусов Цельсия. Замерзание таймера приводит к его поломке!!!

13.Возможные неисправности и их устранение

Если таймер не работает, проверьте следующие возможные причины:

- Закрыт кран подачи воды в водопроводной системе.

- Разряженные батарейки.

- Проверьте правильность установки режимов   управления поливом.

14.Гарантии

Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации . Гарантийный срок, правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .