# Инструкция по эксплуатации     ПЛАВАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ WL 10

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества, международным и Российским стандартам. Товар изготовлен в КНР.

Производитель: Зонгсанжибэо Злектрикал Апплиансез ко лтд. Минан Саус Рд. Ксиоолан, Зонгсан, Гуангдонг

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Комплектность:

-понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт

-3 плавающих стеклянных  светильника (в виде шаров)

Технические  характеристики:

потребляемая мощность - 33 Ватт, напряжение 12 вольт.

Размеры:

диаметр  82 мм , высота 94 мм длина шнура от розетки до трансформатора -1,5 м, от трансформатора до светильников 6 м.

Безопасность:

Всегда вынимайте штекер из розетки перед установкой и разборкой для сохранности устройства.

-Проверьте  что бы напряжение электросети, которое вы используйте,  соответствовало напряжению изделия (230 вольт) Необходимо, чтобы колебания в напряжения  в сети составляли не более 5% от номинального указанного в паспорте изделия.

-Установите стабилизатор напряжения.

-Проверьте, чтобы мощность   лампочки и трансформатора были одинаковы.

-Электрический кабель не ремонтнопригоден. Если он испорчен или порван, то нельзя пользоваться устройством. Розетка подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при утечки в 30мА.

-Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 30 ампер.

-Некогда не кладите штепсель на влажную поверхность.

-Трансформатор изготовлен из влагозащитного материала и не требует дополнительной изоляции. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на трансформатор.

Установка:

-Соедините вилку с трансформатором.

-Подсоедините трансформатор в розетку и проверьте, чтобы подсветка начала работать.

- запрещается погружать трансформатор в воду.

-Трансформатор предназначен для использования на сухой поверхности

(не погружайте трансформатор в воду)

Замена ламп и очистка поверхности стекла.

-     Отсоедините штепсель от розетки

- Поменяйте  галогенную лампочку, имейте в виду, что мощность указана на лампочке.

- НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ ГАЛОГЕННУЮ ЛАМПУ РУКАМИ – ЭТО ПРИВОДИТ К ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЮ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУМАГУ ИЛИ ПОДОБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛАМПЫ!

Гарантийные обязательства:

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям Государственных Стандартов РФ. Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при соблюдения потребителем настоящих правил по эксплуатации. Гарантийный срок, правила эксплуатации адрес, и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом гарантийном талоне.