Инструкция по эксплуатации

Электрический насос для очистки водоема PC-01

ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ISO 9001

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Европейского сообщества,

международным и российским стандартам ГОСТ Р.

Производитель: Зонгсан Жибэо Злектрикал Апплиансез Ко лтд.

ТондМао Индастриал Парк.ДонгШенг Тоун, Зонгсан, Гуангдонг, Китай, 528414

Спасибо за покупку и использование насоса Jebao для очистки водоема (далее PC-01). При помощи PC-01 вы можете легко удалять мусор из вашего садового водоема. Благодаря непрерывному вакуумному процессу и автоматическому опорожнению PC-01 вы можете сэкономить значительное количество времени.

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию насоса и сохраните его для дальнейшего использования

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

2. Технические характеристики

Напряжение электросети : 220/240 вольт, 50/60 герц.

Выходная мощность 250 ватт

Максимальный поток : 9000 литров в час

Максимальная глубина погружения : 2,0 метра.

Максимальный напор: 5,0 м

3.Назначение :

Используется для внешних садовых водоемов, водопадов, фонтанов, бассейна с карпами и т.п. Путем удаление и фильтрации таких видов мусора, как семена растений, семенных коробочек, опавших листьев, создается лучшая среда обитания для рыб и других обитателей воды.

Не применять для перекачивания грязной воды с частицами текстиля, бумаги, песка  и т.д.  не применять в строительных работах , для перекачивания соленой воды  и жидких пищевых продуктов  и отходов, химических растворов.

4.Техника безопасности.

Внимание!  Перед началом эксплуатации внимательно изучите

инструкцию по эксплуатации.

Запрещается эксплуатация агрегата  лицам моложе 16 лет.

- Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне насоса.

- Во время работы насоса запрещается находиться внутри емкости с откачиваемой водой , или погружаться в нее , даже частично !.

- Перед вводом в эксплуатацию специалисты должны проверить соблюдение необходимых мер защиты при работе с электро агрегатом.

- Насос подключается к сети только через автоматический предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении номинального тока утечки до 10 мА, и правильно установленную штепсельную розетку с заземленным контактом. Следует предусмотреть предохранитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер.

- Указанное на фирменной табличке напряжение переменного тока 220/240 вольт  должно  соответствовать  фактическому напряжению сети.

- Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено производить только при выключенном насосе. Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Агрегат  включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..

- Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать     + / -   5 % номинального значения.

Насос может эксплуатироваться только с соединительным  ( удлинительным) кабелем, аналогичным проводу в резиновой

оболочке типа Н07 RN-F  в соответствии с DIN 57282 или DIN 57245

Удлинитель    должен быть защищен от попадания воды. Электрическая розетка должна располагаться в водонепроницаемом месте на расстоянии, по крайней мере, 2 м  от края водоема

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить насос , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от насоса к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- ВНИМАНИЕ ! При повреждении сетевого кабеля агрегат   непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту !

- Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать + 35 градусов Цельсия.

- В случае выхода насоса из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

- Согласно закону об ответственности за качество изделий, фирма   не отвечает за ущерб, причиненный данным   агрегатом в результате:

а) выполнения ремонта вне уполномоченных  сервисных центров ,

б) использования для замены не оригинальных запасных частей и принадлежностей.

ВНИМАНИЕ !   Категорически запрещается  работа насоса

“ в сухую ”. Насос работает только в погруженном состоянии !

5. Особенности устройства

1. Высокие эксплуатационные характеристики и энергосбережение, износостойкость

Высокоэффективный стандартный асинхронный двигатель новой конструкции, отличающийся лучшим энергосбережением, вакуумной системой, большим напором, способностью удалять мусор размером до 25 мм; с использованием износостойкого керамического вала с большим сроком службы.

2. Регулируемая выдвижная ручка – удобная и практичная

Регулируемая выдвижная ручка, когда вы не используете PC-01, то можете уменьшать длину регулируемой выдвижной ручки, тем самым сокращая занимаемое ею пространство. Когда вы хотите использовать PC-01, вам необходимо вытянуть ручку из трубки.

3. Переключатель включения/выключения пульта дистанционного управления – простота использования

Беспроводной контроллер делает удобной работу на расстоянии и на более низком уровне.

4. Детали двигателя имеют эпоксидную герметизацию, хорошее заземление, безопасны для человека и половозрелой рыбы.

5. Простота хранения и подготовки к работе

6. СБОРКА  И УСТАНОВКА

1. Выберите подходящую насадку щетки в соответствии с вашими требованиями (Шаг 1).

2. Закройте соединительную застежку (Шаг 2), удостоверьтесь, что застежка закрыта и находиться в правильном положении.

3. Установите коленчатый патрубок (Шаг 3), закручивать по часовой стрелке, откручивать против часовой стрелки.

4. Подсоедините шланг к внешнему соединителю (Шаг 4), убедитесь в том, что вы не изогнули, не сдавили и не согнули шланг. Не используйте устройство в случае повреждения шланга.

5. Установите внешний соединитель в выходное отверстие коленчатого патрубка и завинтите гайку (Шаг 5).

6. Установите регулируемую ручку на трубку очистителя водоема, (см. Шаг 6), затем отрегулируйте ее по длине.

7. Поверните алюминиевую трубку в необходимое положение согласно направлению стрелки, затем завинтите ее в обратном направлении (Шаг 7).

8. Поместите батарейку в коробку ручки, убедитесь в правильном положении положительного и отрицательного полюсов (Шаг 8).

7. ВВОД В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

- Разместите PC-01 на краю водоема, затем вытяните шланг к коробке для сбора мусора и закрепите его, не допускайте изгиба шланга.

- Дважды проверьте правильность установки PC-01, подключите питание, поместите его в воду. Возьмите ручку правой рукой, а левой – алюминиевую трубку, нажмите на кнопку блокировки, затем выдвиньте ручку, ослабьте ее. Удостоверьтесь в том, что при включении питания PC-01 находится в воде. Не используйте его без воды или это может привести к повреждению PC-01.

- После окончания очистки, нажмите на кнопку блокировки вашим правым большим пальцем, вытяните ручку, затем ослабьте ее.

- Достаньте PC-01 из воды и протрите его.

Примечание:

При обнаружении проблем с PC-01, например, засорение корпуса посторонними предметами или изменение напора воды из шланга. Этапы очистки:

- Разберите корпус, удалите посторонние предметы и прочистите крыльчатку щеткой.

- Установите головку щетки в соединитель шланга насоса.

8. Техническое обслуживание.

Конструкция насоса технически совершенна и не требует регулярного технического обслуживания. Тем ни менее для долговременной работы мы рекомендуем периодические проверки состояния насоса.

- Перед любым осмотром  выньте штепсель из розетки.   Перед хранением  промойте насос чистой водой.

- По мере необходимости, но не реже чем раз в три месяца  прочищайте и промывайте его  под струей чистой воды,

- Каждые 2-3 месяца проверяйте чистоту состояния  ротора и  турбины насоса. Так как вода содержит растворенные соли, возможно оседание кальциевых , известковых и иных  отложений на частях насоса. Особенно внимательно требуется следить за этим,  если в Вашем районе вода жесткая.

9 Хранение :    Защищайте насос от замерзания.

10.Гарантии

Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 –ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне.

| Деталь | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Батарейка ручки с дистанционным управлением | 1 шт. |
| 2 | Застежка шланга/кабеля | 2 набора |
| 3 | Раздвижная трубка/ручка | 1 набор |
| 4 | Очиститель водоема в сборе | 1 набор |
| 5 | Насадка щетки 1 | 1 шт. |
| 6 | Насадка щетки 2 | 1 шт. |
| 7 | Коленчатый патрубок для выпускного отверстия в сборе | 1 набор |
| 8 | Шланг 1 ½” 6 м | 1 шт. |
| 9 | Приемник в сборе 1 | 1 набор |
| 10 | Приемник в сборе 2 | 1 набор |