Кислотомер арт. 0330

Инструкция по эксплуатации

# Назначение

Предназначен для личного применения дома и на приусадебных участках.

Показывает реакцию среды (вода в бассейнах, прудах, бочках, а также в почве (щелочная – нейтральная -  кислая,

определяя показания PH) на текущий момент.

Работает без батарей и электроники !

| Растения | Уровень РН | Оптимальный РН |
| --- | --- | --- |
| Acпарагус | 6.0-6.8 | 6.2 – 6.6 |
| Фасоль | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Свекла | 6.0-6.8 | 6.2 – 6.6 |
| Брокколи | 6.0-6.8 | 6.2 – 6.6 |
| Капуста | 6.0-6.8 | 6.2 – 6.6 |
| Морковь | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Кукуруза | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Огурцы | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Цикорий | 5.0-6.8 | 5.5 – 6.4 |
| Горох | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Картофель | 5.0-6.8 | 5.5 – 6.4 |
| Ревень | 5.0-6.8 | 5.5 – 6.4 |
| Малина | 5.0-6.8 | 5.5 – 6.4 |
| Помидоры | 5.5-6.8 | 5.8 - 6.4 |
| Арбузы | 5.0-6.8 | 5.5 – 6.4 |

Инструкция по эксплуатации

1 Измерение РН в почве:

1/ Очистить почву от камней и травы, хорошо увлажнить

2/ Протереть стержень тряпочкой

3/ Зачистить стержень тонкой наждачной бумагой на 10 см.

4/ Протереть еще раз стержень чистой сухой тряпочкой.

5/ Погрузить измеряющий стержень на 60 секунд в грунт.

6/ Индикатор покажет данные РН в грунте.

2 Измерение РН в жидкости:

1/ Налить жидкость в емкость

2/ Подготовить кислотомер как указано в предыдущем разделе.

3/ Погрузить стержень на 5 см в жидкость. Индикатор примерно через 60 секунд покажет значение РН.

Внимание!

После измерения очистить и протереть прибор. Хранить в сухом месте!

Прибор никогда не погружать     полностью  в  жидкость