Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ     ПОДВОДНАЯ  ПОДСВЕТКА   модели HYPD-0401

производства  фирмы  Нингбо ДжанхеТулс Маньюфекчуре Ко. Лтд.,   КИТАЙ

1.Информация по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию подсветки.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

2.Назначение :

Подсветка  воды в садовых и домашних / офисных прудах ,фонтанах.

Светильник  предназначается для подсвечивания  чистой пресной воды: питьевой, дождевой .Жидкости других видов подсвечивать запрещается .

ВНИМАНИЕ ! Включение в электросеть производится только после полного погружения   корпуса  светильника в воду !

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ :

Категорически запрещается использовать светильник  для работ с агрессивными средами, химикатами,  а также с горючими, выделяющими газы или взрывоопасными жидкостями

Комплектность:

1. Комплект: трансформатор и две лампы: 1 набор

2. Комплектующие детали:

Подставка  – 2 шт.  Держатель – 2 шт.

Красный, желтый и синий фильтр для ламп – 3 шт.

Плоская уплотняющая прокладка -  2 шт.

Длина кабеля – 10 м.

Тип продукции: Подводный светильник модели  HYРD-0401

Номинальное входное напряжение: 230 Вольт

Частота: 50 Гц

Выходное напряжение  трансформатора: 12 Вольт

Выходная мощность трансформатора: 40 Вт ;    Ток: 33 А

Электроизоляция : класс защиты  : IP 68

- Устройство

Наш товар представляет собой новый вид продукции, тщательно скомпонованный и водонепроницаемый. Он легко может быть собран с использованием разных подставок, цветных фильтров и держателей.

- Применение

Наилучшего освещения можно достичь, регулируя угол между подставкой и лампой, а также диаметр держателя и выходной трубки. Фильтры  лампы можно менять в соответствии со своими предпочтениями. Прочтите информацию о соответствующих деталях.

- Использование

- Используйте номинальное напряжение 220/230 вольт  и частоту 50 Герц.

- После смены цветных фильтров лампы поверните ручку в указанном направлении. Не допускайте попадания воды во время этого процесса.

- Лампу можно опускать под воду не ниже чем на 50 мм.

- Максимально допустимая температура: 40º С

- Следите за тем, чтобы не повредить провод. Проверяйте его каждый раз перед использованием.

- Если лампа перестанет работать, выключите прибор и произведите замену лампы, избегая попадания воды. Следите, чтобы во время замены в лампу не попала вода, в противном случае возьмите сухую лампу.

- Провод заменить невозможно, поэтому если он испортится, лампа не будет работать.

- Проконсультируйтесь у специалиста при возникновении проблем с  распределительной коробкой.

- Прибор можно использовать только в воде.

- Во время работы используйте изолированный трансформатор.

Примечание:

- Поверните цветной фильтр тие лампы против часовой стрелки, выберите желаемый цвет и поверните ручку в указанном направлении по часовой стрелке.

- Открутите гайку на подставке и пригните к ней лампу. Отрегулируйте угол освещения лампы и направьте лампу в нужную сторону, затем закрутите гайку.

- Соедините ее с выходной трубкой насоса и наклоните держатель вправо, как показано на рисунке.

- Нажмите на лампу и соедините ее с трубкой, как показано на рисунке.

- Проект сборки-1.

- Проект сборки-2.

- Присоедините подставку лампы, если это необходимо.

- Поместите собранную лампу в бассейн, положите несколько небольших камешков на подставку, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Помните, что лампу можно опускать под воду не ниже чем на 50 мм, чтобы уменьшить яркость освещения.

- Включите лампу в розетку 230 В, и она будет работать.

4.Техника безопасности.

- Работы по обслуживанию и очистке агрегата  разрешено призводить только при выключенном из розетки трансформаторе.Обязательно необходимо вытащить штепсельную вилку из сети.

- Трансформатор   включается в электрическую розетку переменного тока напряжением  220/230 вольт..Допустимые колебания напряжения сети не  должны превышать

+ / -   5 % номинального значения.

Трансформатор    должен быть защищен от попадания воды.

- Категорически запрещается поднимать, переносить или крепить подсветку , используя для этой цели сетевой  кабель. Перед включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения.

- Убедитесь в том, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. Во время подключения  к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель от светильника к источнику тока был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п.

Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.!

- В случае выхода агрегата из строя ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре, указанном в гарантийном талоне. Следует применять исключительно оригинальные запасные части фирмы-изготовителя.

ВНИМАНИЕ !   Категорически запрещается  работа подсветки

“ в сухую ”. Подсветка  работает только в погруженном состоянии !.

5 .  Хранение:    Защищайте подсветку от  замерзания .

Прочисть и высушить подсветку и  светофильтры,   хранить в непромерзающем месте.

6 .  Гарантии

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .